# PROGRAMA DE GERECIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

GOIÂNIA, FEVEREIRO 2023

ATUALIZADO FEVEREIRO 2024

ATUALIZADO FEVEREIRO 2025

### DADOS DA EMPRESA

| RAZÃO SOCIAL | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA |
| --- | --- |
| ENDEREÇO | RUA 1029 ESQ. C/RUA 1024 |
| COMPLEMENTO | QUADRA 66, LOTE 8/11 |
| BAIRRO | PEDRO LUDOVICO |
| CIDADE | GOIANIA-GO |
| CEP | 74.823-140 |
| CNPJ | 34.251.920/0001-02 |
| CNAE | 4120-4 |
| GRAU DE RISCO | 3 |
| TELEFONE/CONTATO |  |

- CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

O RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO é composto por 01 (um) edifício, com os seguintes pavimentos: Subsolo 02 + Subsolo 01 + Térreo + Garagem 1 + Garagem 2 + Lazer + 24 Pavimentos tipos com 06 apartamentos por andar + 01 pavimento Penthouse com 04 apartamentos por andar, totalizando 144 (cento e quarenta e quatro) apartamentos tipo e 04 (quatro) apartamentos Penthouse. Além de pavimento com mesa de motor, casa de máquinas dos elevadores, barrilete e reservatório superior.

### HORÁRIO DE TRABALHO

*SEGUNDA A QUINTA: 07:00h às 17:00h;

*SEXTA: 07:00h às 16:00h; *SÁBADO: 07:00h às 14:00h.

* Os horários poderão ser mudados conforme a necessidade da obra.

### DADOS DA OBRA

Início da Obra: Março /23 Previsão de Término: Julho /2025

Número total Trabalhadores: (82) em fevereiro de 2025. (Acompanhar planilha das funções existentes no canteiro, anexo)

Previsão máxima de trabalhadores: 90 (Noventa) no término da obra.

### FASE CONCLUÍDA DA EDIFICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO /2023 Á JANEIRO/2025

- Projeto;

- Limpeza do terreno;

- Serviços preliminares (gabarito);

- Instalações provisórias;

- Implantação do canteiro de obras;

- Implantação da área de vivência;

- Tapume;

- Terraplanagem;

- Escavação;

- Prova de carga das estacas;

- Cravação de perfil;

- Fundação;

- Implantação de elevador de cremalheira;

- Estrutura;

- Alvenaria;

### FASE ATUAL DA EDIFICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO /2025

- Instalações proteções coletiva;

- Contra piso;

- Instalação elétrica;

- Instalação telefônica;

- Instalação hidráulica;

- Instalação de gás;

- Instalação guarda corpo definitivo sacada;

- Reboco interno;

- Reboco externo;

- Aplicação de gesso;

- Assentamento de azulejos;

- Impermeabilização;

- Assentamento de cerâmica;

- Pintura interna;

- Aplicação de rejunte;

### SERVIÇOS A EXECUTAR MARÇO DE 2024 A JULHO 2025

- Montagem do elevador definitivo;

- Instalação elétrica;

- Instalação telefônica;

- Instalação hidráulica;

- Instalação de portas e janelas;

- Reparo de alvenaria;

- Colocação de louças;

- Acabamento da escada;

- Aplicação de rejunte;

- Assentamento de granito;

- Pintura externa;

- Limpeza final;

- Jardinagem.

### FUNÇÕES EXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS

*Funções existentes no canteiro de obras na data do levantamento (fevereiro de 2024.)

| FUNÇÕES | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| Carpinteiro | 01 |
| Pedreiro | 15 |
| Eletricista | 02 |
| Eletricista industrial | 03 |
| Administrativo de obras | 01 |
| Aux. Adm de obras | 01 |
| Mestre de Obras | 01 |
| Servente | 3E5 F |

| Técnico de Segurança do Trabalho | 01 |
| --- | --- |
| Armador | 01 |
| Encanador | 04 |
| Serralheiro | 01 |
| Meio of. Carpinteiro | 00 |
| Meio of. armador | 00 |
| Meio of. Pedreiro | 00 |
| Meio of. Encanador | 00 |
| Meio of. eletricista | 00 |
| Almoxarife | 02 |
| Encarregado de encanador | 01 |
| Encarregado de obra | 01 |
| Operador de Betoneira | 01 |
| Operador de Guincho | 02 |
| Operador de grua | 00 |
| Pintor | 05 |
| Gesseiro | 02 |
| Mecanico de manutenção | 01 |
| Montador | 01 |
| Total | 82 |

- FUNÇÕES A CONTRATAR MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025

FUNÇÕES

Assistente Administrativo

Porteiro

Servente(rejunte e limpeza)

Vigia

TERCEIRIZADOS

| FUNÇÕES | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| Pedreiro | 17 |
| Servente | 7 |
| Gesseiro | 7 |
| Pintor | 4 |

- RESPONSABILIDADE TÉNICA

| Nome: | Elisângela Alves Faria |
| --- | --- |
| Título: | Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho |
| Registro: | CREA – 1016192983D-GO |
| Nº ART: |  |
| ASSINATURA: | Elisângela F |

- RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO

| Nome: | Vinícius Andrade Narciso |
| --- | --- |
| Título: | Eng. civil |
| Registro: | CREA – 16.958D/GO |
| Nº ART: |  |
| ASSINATURA: | Vinícius N |

Elaboramos	o	PROGRAMA	DE	GERENCIAMENTO	DE	RISCOS

OCUPACIONAIS - PGRO como parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo de preservação, da saúde e da integridade física dos trabalhadores, devendo estar articulado com as demais Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

#### COORDENAÇÃO

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA indica, Joyce Caroline, ocupando cargo de técnico de segurança do trabalho e Fernando Fernandes, ocupando cargo de engenheiro civil residente para assumir os trabalhos de COORDENADOR de implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais – PGRO em seu estabelecimento localizado em Goiânia- GO.

#### OBJETIVOS GERAIS

O gerenciamento de riscos que trata a Norma Regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho busca identificar as situações de trabalho que são potencialmente críticas de modo que as ações de prevenção e de proteção possam ser adotadas com vistas a diminuir as chances de a interação com o perigo resultar em um acidente, e caso aconteça, minimizar suas consequências.

O gerenciamento de riscos trata-se da técnica que insere o ciclo PDCA, que tem por objetivo prover a melhoria contínua e envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas.

Nosso Programa de Gerenciamento de riscos ocupacionais - PGRO é composto de 2 etapas a saber:

Primeira etapa: Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Ocupacionais, cuja metodologia e implantação é tratada no item 2 e seus desdobramentos deste documento. IMPORTANTE: A implantação da primeira etapa não é facultativa nos termos da Norma Regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Segunda etapa: Estabelecimento de outras Ações/Práticas para Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho tratada no item 3 seus desdobramentos deste documento.

#### METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO	DE	PERIGOS	E	AVALIAÇÃO	DE	RISCOS OCUPACIONAIS

A metodologia desenvolvida e apresentada cumpre um dos requisitos para implantação de sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional no que diz respeito ao gerenciamento de riscos.

##### Definição de premissas adotadas para a criação de modelo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais

O processo de identificação de perigos e a avaliação de riscos de natureza ocupacional foi estruturado com referência nos conceitos apresentados na literatura disponível, nos requisitos normativos da ISO 31000:2009, ISO 45001:2018 Norma regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Traduzimos as fases de um gerenciamento de riscos para a dimensão ocupacional na sequência abaixo, tendo como referência o conceito de gerenciamento de riscos descrito na norma britânica BS 8800:1996:

- Mapear Perigos

- Avaliar Riscos

- Definir a tolerabilidade dos riscos

- Definir Indicadores de desempenho

- Definir plano de controle

- Implementar ações de controle

- Conduzir Análise Crítica

- Ações Corretivas e Preventivas

Na utilização desse conceito na adaptação para construção da metodologia de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais definimos algumas premissas e características para nortear o seu desenvolvimento. Nossa metodologia incorpora os princípios de simplificação, reprodutibilidade, flexibilidade, utilização, integração e associação:

Simplificação: Facilidade de assimilação e compreensão da avaliação qualitativa do risco de modo que poderá ser usada pelas pessoas na avaliação de suas atividades e tarefas.

Reprodutibilidade: Facilidade de Aplicação dos Conceitos e Critérios de modo que a dispersão de avaliação seja aceitável quando conduzida por pessoas diferentes.

Flexibilidade: Facilidade de adequação á natureza, a cultura e a à dimensão da

empresa.

Utilização: Facilidade de prover a identificação dos fatores que podem ser objeto

de ação e melhoria quando do gerenciamento do risco através do estabelecimento do PLANO DE AÇÃO.

Integração: Propriedade de incorporar à identificação e classificação dos perigos e avaliação de riscos e as demandas mais comuns referente a legislação e às boas práticas, especialmente no que se refere a abordagem de Mapeamento de riscos definido pela NR-05, Prevenção de Riscos definido na NR09, observação de medições quantitativas de exposição aos agentes físicos e químicos, boas práticas de higiene ocupacional.

Associação: Privilegiar os processos, as atividades e tarefas sem excluir as pessoas, no sentido de associar diretamente os perigos e riscos às respectivas funções como forma de democratizar o conhecimento entre todos os empregados cumprindo a legislação vigente, NR 01, que determina a necessidade de cada empregado conhecer os perigos e os riscos associados às suas atividades e tarefas.

##### Definição de premissas adotadas na criação do indicador do gerenciamento de riscos ocupacionais

A criação do indicador de gerenciamento de riscos ocupacional foi conduzida a partir da classificação dos riscos, norteado pelas premissas de seletividade, simplicidade, abrangência, estabilidade, rastreabilidade:

Seletividade: Capacidade de traduzir os aspectos, resultados essenciais ou críticos relativos aos riscos classificados.

Simplicidade: Facilidade de compreensão, interpretação usando relações matemáticas simples.

Abrangência: Representativo para fins estatísticos, abordando efeitos e causas relevantes associadas aos elementos e variáveis adotadas na avaliação do risco.

Estabilidade: Propriedade e comparabilidade ao longo do tempo e cuja geração seja incorporada à rotina da identificação dos perigos e avaliação dos riscos.

Rastreabilidade: Capacidade de retratar o desempenho de todos os níveis de decisão e na estrutura de trabalho das empresas, além de permitir a pesquisa dos fatores que afetam o grau de risco, desde o maior nível de controle até o nível de execução de tarefas e atividades.

##### Desenvolvimento da metodologia de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais

As fases 1 e 2 foram desdobradas conforme apresentado:

- Mapear Perigos: Construir a Matriz Gerencial; identificar os Perigos; classificar os Perigos;

- Avaliar Riscos: Definir os Critérios de Avaliação; Construir a Matriz de Avaliação; classificar os Riscos;

##### Mapear perigos

O termo mapear perigos é usado para denominar as etapas que envolvem a construção da matriz gerencial, a identificação e classificação dos perigos de uma organização, como parte da construção de um sistema de gerenciamento de riscos.

##### Construção da Matriz Gerencial CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

O gerenciamento de riscos ocupacionais tem como foco o empregado, justificando conhecer objetivamente quem está exposto a qual perigo na execução do trabalho, deste modo, elaboramos a matriz gerencial personalizada para a empresa CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

Cada empresa possui uma estrutura única representada pela sua organização de processos e/ou de gerenciamento, deste modo, a matriz apresentada neste processo/programa de gerenciamento de riscos ocupacionais – PGRO aplica-se somente a CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

A construção da matriz gerencial permite a alocação dos perigos na estrutura de modo a facilitar a identificação das áreas críticas com a visualização dos indicadores dispostos na estrutura.

A estrutura de gerenciamento é representada até o nível de atividade, associando, a cada atividade, os cargos que a executam, em anexo:

A construção da matriz gerencial é utilizada na construção do banco de dados que contém todos os elementos do gerenciamento de riscos e é o ponto de partida para a construção da etapa de identificação dos perigos.

No banco de dados de perigos e riscos, cada registro corresponde a uma atividade, qual esta associada a estrutura gerencial, à estrutura operacional e aos cargos que a executam.

Dada a dimensão da contratante, a matriz gerencial apresentada é ilustrativa, a contratante deverá elaborar a matriz e mantê-la disponível para consulta.

##### Identificação dos perigos

A identificação dos perigos é feita por atividade, foi feita de duas maneiras:

- Conversando com seus executantes, e acompanhando a atividade;

Adotamos uma descrição uniforme para os perigos de maneira a evitar que um mesmo perigo seja descrito de formas diferentes. Exemplo: “Contato com partes energizadas” e “Contato com eletricidade”.

Nota A: Entendemos que a padronização dificulta o reconhecimento posterior da situação perigosa por outra pessoa ou até por quem fez a identificação, entretanto os benefícios da padronização são inquestionáveis. Diante disso, criamos um atributo a mais na identificação do perigo, denominado “circunstância do perigo” possibilitando caracterizar melhor a situação perigosa.

É parte integrante da identificação dos perigos a identificação de todos os seus atributos importantes que serão utilizados no gerenciamento de riscos, o que caracteriza a etapa de classificação dos perigos, descrita a seguir.

##### Caracterização dos perigos

A classificação dos perigos consiste em identificar os atributos definidos para os perigos. Definimos os seguintes atributos:

Dano, lesão ou doença: Descrição da consequência potencial caso o perigo associado resulte num acidente ou doença. Adotamos nomenclatura coerente e convergente com linguagem médica.

Medidas de Controle: Indicação das Ações de Proteção e Prevenção que são efetivamente adotadas na atividade.

Classe do perigo: Indicação da classe do perigo em conformidade com a legislação brasileira vigente, ministério do trabalho:

- Físicos (F) – Decorrentes da exposição ao frio, calor, umidade, ruído, radiação não ionizante, e outros.

- Químicos (Q) – Decorrentes do Contato ou exposição á substâncias tóxicas na forma de gases, vapores, fumos, névoas.

- Biológicos (B) – Decorrentes do contato ou exposição ao vírus, bactérias, fungos e outros.

- Ergonômicos (E) – Decorrentes do Trabalho repetitivo, pesado, monótono, jornadas prolongadas e outros.

- Acidentes (A) – Decorrentes do arranjo físico, pisos inadequados, máquinas sem proteção, ação de animais, contato com eletricidade, trabalhos em altura, ambientes confinados, explosão, incêndios e outros.

Nota B: Os atributos apresentados podem ser utilizados para cumprir a legislação brasileira no que se refere ao mapeamento de riscos.

Incidência do Gerenciamento (I): Indica o nível de ação que se tem sobre as pessoas expostas aos perigos. As ações podem ser:

Diretas (D) – Empregado Próprio; Indiretas (I) – Terceiro;

Nota C: Este atributo tem relação com o nível de responsabilidade que se tem sobre as consequências de um eventual acidente.

Condições de Operação (O): Identifica a natureza da atividade da qual decorre o perigo e a possível ocorrência de um acidente. Podem ser:

Normal (N) – Atividade de rotina; Eventual (E) – Atividade não rotineira;

Atípica (A) – Decorre de uma situação ou ação de emergência;

Temporalidade (T): Situação da atividade no tempo. Podem ser: Corrente (C) – Atividade já existente;

Planejada (P) – Não iniciada;

Nota D: Busca-se aqui atender um requisito da maioria das normas de gestão e das boas práticas de gestão que definem a importância de incluir a segurança na fase de projeto e concepção de projeto do processo.

Essa etapa foi e deve ser conduzida pelo responsável pela atividade, pelo executante e pelo especialista em segurança com conhecimento adequado do processo de gerenciamento e dos seus critérios e especialmente com conhecimento de higiene ocupacional.

A empresa CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá indicar o profissional especialista em segurança para conduzir este processo de gerenciamento de riscos ocupacionais.

Nota E: Todos os atributos apresentados pertencem a um único perigo, cada atividade pode decorrer vários perigos.

##### Avaliar riscos

A avaliação de riscos é qualitativa e transformada numa escala a partir do uso de atributos numéricos.

A avaliação foi conduzida em três etapas. Inicialmente definimos os critérios de avaliação do risco que compreende a definição dos critérios para avaliação qualitativa da probabilidade, severidade e risco; em seguida definimos as classes de risco que foram utilizadas na construção da matriz da avaliação dessas classes de risco e finalmente a classificação dos riscos.

##### Definição dos critérios de avaliação do risco

A avaliação ocorreu em dois estágios. Primeiro, avaliamos a probabilidade de acontece um acidente decorrente da interação de algum colaborador com aquele perigo e em seguida avaliamos a severidade da consequência de um acidente que possa ocorrer associado ao perigo em questão.

Matematicamente, o risco é o produto da probabilidade pela severidade, conforme a equação apresentada:

𝑅 = 𝑃𝑥𝑆

Onde, R= Risco P=Probabilidade S=Severidade

O risco foi expresso por um valor numérico resultante do produto do valor apresentado pela probabilidade por aquele representado pela severidade.

##### Definição dos critérios de avaliação qualitativa da probabilidade

Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma considerando que a soma é adotada quando os efeitos são acumulativos de mesma natureza.

Na metodologia apresentada a avaliação qualitativa da probabilidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos às quatro variáveis adotadas:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP): Avalia o quanto as pessoas interagem ou estão expostas ao agente ou situação perigosa.

Número de Pessoas Expostas (PE): Avalia a extensão da exposição ao perigo.

Eficácia das medidas de controle (EC): Avalia a extensão da proteção ou prevenção proporcionada pelo adotado; e

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP): Mede a facilidade com que as pessoas são capazes de identificar a situação perigosa ou agente perigos, também identifica como nível de consciência do perigo ou situação perigosa.

As faixas de classificação e os critérios de avaliação são:

| SITUAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avaliação de Frequência de exposição ao perigo ou situação perigosa (EP) |  |  |
| Ocasional | Frequente | Continua |
| a - Se a frequência e/ou duração da exposição for esporádica ou, b - Quando o nível de exposição a agentes químicos e físicos presentes sejam muito baixos: Exposições < 10% LEO (Limite de Exposição Ocupacional) c - Quando o nível de exposição a agentes químicos e físicos presentes sejam baixos: Exposições > 10% e < 50% LEO | a - Se a frequência e/ou duração da exposição for sistemática, mas não continuada, com intervalos sem exposição ou, b - Quando o nível de exposição a agentes químicos e físicos presentes seja menor que o limite de tolerância, mas próximo deste. Exposições > 50% e < 100% LEO | a - Se ocorre de maneira continuada e/ou distribuída na jornada de trabalho, de forma rotineira ou, b - Quando o nível de exposição a agentes químicos exceda o limite de tolerância ou seja próximo do valor teto ou valor IPVS. Exposições > 50% e < 100% LEO c - Quando a exposição for muito excessiva. Exposições superiores a 5 x LEO |
| Avaliação da Eficácia do meio de controle à exposição ou ao dano, doença ou lesão (EC) |  |  |
| Eficaz | Precário | Inexistente |
| Se existir alguma forma de controle/ dispositivo garantindo que mesmo numa distração não ocorra lesão, doença ou danos. | Se existir alguma forma de controle ou dispositivo que possa evitar e/ou atenuar a lesão, doença ou dano, ou cuja ação dependa de atitude ou atenção de medição quem executa. | Se não existir nenhuma forma de controle ou dispositivo que possibilite evitar ou atenuar a lesão, doença ou danos. |

|  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |
| Avaliação do reconhecimento das pessoas relativo ao perigo ou situação perigosa (CP) |  |  |  |  |  |
| Fácil |  | Moderado | Difícil |  |  |
| Se qualquer pessoa com baixo nível de experiência, conhecimento da atividade ou instrumento de medição é capaz de identificar o perigo existente na atividade, ou quando existe sinalização visível no local onde a atividade é executada, alertado quanto aquele perigo. (TÁ NA CARA) |  | Se o perigo pode ser identificado por meio de análise realizada por pessoas com experiência ou com uso de instrumentos de medição apropriados. | Se o perigo é identificado apenas de maneira relativa (ex: acidentes e incidentes) ou pelo uso de metodologias e/ou monitoramento específicos. |  |  |
| Avaliação de exposição ao perigo considerado o número de pessoas (PE) |  |  |  |  |  |
| Pequeno |  | Médio | Grande |  |  |
| Quando o número de pessoas expostas ao perigo for correspondente a menos que 20% do efetivo. |  | Quando o número de pessoas expostas ao perigo for superior a 20% do efetivo e inferior a 50% do efetivo. | Quando o número de pessoas expostas ao perigo excede a 50% do efetivo. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |

##### Definição dos Critérios Qualitativos da Severidade

As variáveis adotadas referem-se à gravidade da consequência potencial do acidente, caos ele ocorra, e a abrangência desse acidente em termos de impacto nas pessoas.

Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma.

A avaliação qualitativa da severidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos a duas variáveis:

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV): Avalia a possível consequência no indivíduo.

##### Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA):

Avalia a extensão do dano sobre outras pessoas no mesmo ambiente, adotando os critérios para atribuição dos valores às situações.

Definimos os seguintes critérios para avaliação qualitativa da severidade:

|  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |
| Situações |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação da gravidade da lesão, dano ou doença potencial (GV) |  |  |  |  |  |  |
| Baixa |  | Média |  | Alta | Extrema |  |
| Se a lesão, doença ou dano for inexistente, desprezível ou, no máximo, lesões superficiais, cortes e arranhões recuperáveis, irritação reversível nos olhos, beliscões elétricos, doença com desconforto temporário, infecções passageiras, irritações e incômodos, todos os eventos típicos de primeiros socorros. |  | Se a lesão resultar em lacerações, queimaduras superficiais, fraturas menores, contusões e torções, perdas de pequenas partes do corpo, tais como polpa de dedo, unha, dermatites, doenças com desabilidade não permanentes e sem incapacidade para o trabalho. |  | Se houver potencial para decorrer amputações, fraturas múltiplas, queimaduras generalizadas de segundo, terceiro grau, envenenamento e lesões incapacitantes a exemplo de surdez, cegueira, DORT, doenças agudas provocadas por exposições curta a temporária a agente externo. | Se resultar em câncer ocupacional, doenças degenerativas ou que podem encurtar a vida seriamente ou mesmo fatalidade. |  |
| 1 |  | 2 |  | 5 | 9 |  |
| Valores Atribuídos |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação da escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA) |  |  |  |  |  |  |
| Isolada |  |  | Limitada |  | Ampla |  |
| Se a lesão ou doença decorrente é limitada a apenas uma pessoa no exercício das suas atividades. Ou, em caso de perda material a atividade relacionada. |  |  | Se a lesão ou doença pode abranger mais de uma pessoa e limitada apenas a área em avaliação. Ou, em caso de perda material ela pode afetar a área onde ocorreu, sem prejuízo de terceiros ou outras entidades. |  | Se a lesão ou doença pode abranger, além das pessoas na sua área de trabalho, outras áreas adjacentes ou pessoas que circulam na área extrapola os limites da área ou mesmo da empresa. Em caso de perdas materiais, quando elas podem, afetar as atividades da empresa e/ou prejudicar terceiros. |  |
| 1 |  |  | 3 |  | 5 |  |

##### Construção da matriz de avaliação de risco

O produto da probabilidade atribuída pela severidade atribuída resulta num valor numérico que, na metodologia utilizada, recebe denominação de grau de risco (GR).

Nota F: Não há relevância no número de classes nem tão pouco as denominações. Há quem prefira usar as classes da norma BS 8800:1996, há quem prefira classificar como Tolerável e Não Tolerável e há quem prefira usar Baixo, Médio e Alto. Estão todas corretas. A relevância é a definição do critério que permite classificar o risco numa ou noutra classe.

Utilizamos as classificações constantes da norma BS 8800:1996 adaptada/personalizado para a realidade do CONTRATANTE do PGR:

| SEVERIDADE | PROBABILIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 4 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 6 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 8 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 12 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| 14 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 |
| Até 18 = Trivial | Classificação da Significância do Risco ou Identificação das classes de risco |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Até 36 = Tolerável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Até 56 = Moderado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Até 98 = Substancial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 98 = Intolerável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Classificação dos riscos

O valor numérico, produto da probabilidade e severidade, comparado com a faixa de valores mostrados na matriz de classificação de riscos (item 2.3.2.2), gera a classe de risco apresentada:

A – Trivial: até 18

B – Tolerável: de 19 a 37

C – Moderado: de 38 a 57

D – Substancial: de 58 a 99

E – Tolerável: maior que 99

Após o mapeamento, a classificação dos perigos, obtivemos um conjunto de dados que foram dispostos em uma planilha de Excel, Designado INVENTÁRIO em cumprimento ao item 1.5.7.3 da Norma Regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. IMPORTANTE: Ressaltamos que o banco de dados foi adaptado para atender ao requisito da referida norma, para que não houvesse necessidade de tratar de dois bancos de dados.

Nosso mapeamento inicial, contemplou avaliação detalhada quanto a exposição ocupacional aos agentes físico, químicos e biológicos que trata a norma regulamentadora número 09 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Quanto aos riscos ergonômicos e de acidente, estes foram contemplados de forma suscinta, devendo ser avaliados de forma abrangente durante a implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais.

Ressaltamos que um mapeamento inicial, por mais bem feito e meticuloso que seja feito, não consegue representar a realidade da exposição na sua plenitude, isso significa que a identificação de perigos e avaliação de riscos é uma ação contínua e ininterrupta, na busca pela aproximação da realidade operacional em termos de identificação de perigos e riscos presente no cotidiano.

Diante disso a CONTRATANTE deverá indicar coordenador de implantação do gerenciamento de riscos ocupacionais para dar andamento na implantação do PGRO, bem como o seu executante.

Para subsidiar a elaboração da proposta de procedimentos relacionados ao atendimento das emergências, disposto no item 1.5.6 da Norma Regulamentadora 01 do

Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, após a apuração da tolerabilidade do risco definimos os possíveis cenários acidentais e sua tratativa no PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, elaborado e mantido a parte desse do PGRO.

##### Definição da tolerabilidade do risco

A definição da tolerabilidade do risco permitirá a CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA priorizar esforços e recursos para adoção de medidas de prevenção ou proteção. Partindo do princípio que na realidade empresarial, não faz sentido priorizar medidas de proteção e prevenção e de eventos cuja consequência seja, por exemplo, pequenos cortes do dedo, arranhões na pele, deste modo definimos que ações devem partir de riscos moderados:

| Classe de risco |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trivial | Tolerável | Moderado | Substancial | Intolerável |
| Adotar meios de manutenção das ações de controle existentes |  | Reavaliar cuidadosamente, a permanecer a classificação, avaliar a viabilidade à melhoria dos controles de tal maneira a diminuir as chances de sua ocorrência ou atenuar sua consequência, caso ocorra. | Elaborar um Plano de Ação para adoção de meios de controle que contribuam para trazer o risco, pelo menos, para a classe de moderado, numa primeira abordagem. | Exige adoção de imediata de controle de risco. A tarefa deve ser imediatamente revista como foco no risco associado. |
| As atividades ou tarefas críticas devem ser objeto de ação seja de natureza física, de procedimento ou instrução de serviço com vistas a criar barreiras que contribuam com a manutenção ou diminuição da probabilidade de resultarem em acidente ou que atenuem s sua abrangência. |  |  |  |  |

Nota G: O nível de tolerabilidade pressupõe proteção efetiva e atendimento aos requisitos legais como mínima do critério de seu estabelecimento, em nosso plano de ação, os requisitos legais são chamados de itens mandatórios, independente da classe de risco.

##### Definição e a construção do indicador de risco

Foram utilizados dois indicadores para o gerenciamento de risco: Escore de Risco

e Fator de Risco.

##### Escore de Risco (ER)

Indicador qualitativo de risco convertido em escala numérica que representa o risco atribuído a um conjunto de perigos associados a uma atividade.

O indicador é o somatório dos ponderadores de risco de cada classe de risco multiplicados pelo número de perigos registrados na classe de risco.

Para diferenciar as classes de risco, os ponderadores de risco foram definidos numa escala logarítmica, com propósito de enfatizar na escala as situações mais críticas:

Trivial – Classe A: 1 Tolerável – Classe B: 10 Moderado – Classe C: 100

Substancial – Classe D: 1.000 Intolerável – Classe E: 10.000

##### Fator de risco

O cálculo é feito dividindo o escore de risco obtido pela situação real dos perigos pela situação ideal de risco considerando o nível de tolerabilidade definido para cada perigo individualmente.

O escore atual de cada processo corresponde a soma do produto entre o número de perigos identificados em cada classe (NA), multiplicado pelo ponderador daquela classe. Representado matematicamente pela expressão:

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑁𝐴 ∗ 𝑃𝐴 + 𝑁𝐵 ∗ 𝑃𝐵 + 𝑁𝐶 ∗ 𝑃𝐶 …

O escore padrão de cada processo é aquele associado a situação ideal previamente definida no item 2.3.2.4. Neste caso, a situação ideal é que não haja processo com riscos na classe C, sendo a tolerabilidade como a classe B.

Deste modo, transferimos o quantitativo de riscos nas classes C, D e E somado ao quantitativo de riscos existentes na classe B e multiplicamos pelo ponderador da classe B.

O quociente entre o escore de risco atual e o escore de risco padrão é que denominamos de fator de risco representado matematicamente pela expressão:

𝐹𝑅 =

𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜

#### 2.3.3	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

O início do processo de implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - PGRO da CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA terá início conforme o PLANO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO PGRO nas datas apresentadas:

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE | SENSIBILIZAÇÃO DOS NÍVEIS GERENCIAIS quanto a metodologia e implantação. | Responsável Técnico e Coordenador | Reunião de Apresentação | maio/23 | REALIZADO |
| AREIÃO SPE |  |  |  |  |  |
| LTDA |  |  |  |  |  |
| CMO – | Elaboração da matriz |  |  |  |  |
| RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | gerencial contemplando todos os processos, tarefas, atividades e os cargos | Contratante | - | mar/23 | REALIZADO |
|  | que a executam |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Preparação do responsável pela execução (colaborador próprio, com conhecimento | Responsável Técnico | Treinamento com aplicação prática | Abril/23 | REALIZADO |
|  | mínimo de saúde e |  |  |  |  |
|  | segurança do |  |  |  |  |
|  | trabalho) |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |
|  |  |  | procedimento |  |  |
|  |  |  | deve |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE |  |  | determinar que qualquer modificação de |  |  |

|  |  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |  |
| AREIÃO SPE LTDA | Elaboração de procedimento para |  | Coordenador | processo e introdução de |  |  |  |  |
|  | notificação de |  |  | novos |  |  |  |  |
|  | modificações |  |  | processos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sejam |  | Jul/23 |  |  |
|  |  |  |  | comunicados |  |  |  |  |
|  |  |  |  | previamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ao |  |  |  |  |
|  |  |  |  | coordenador |  |  |  |  |
|  |  |  |  | para que |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sejam |  |  |  |  |
|  |  |  |  | submetidos a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | identificação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | de perigos e |  |  |  |  |
|  |  |  |  | avaliação de |  |  |  |  |
|  |  |  |  | riscos. |  |  |  |  |
|  | Elaboração de procedimento para identificação de perigos e avaliação de riscos para terceiros |  |  | O |  |  |  |  |
|  |  |  |  | procedimento |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA |  |  | Coordenador | deve determinar que qualquer serviço contratado que não faça parte |  |  |  |  |
|  |  |  |  | da rotina e |  |  |  |  |
|  |  |  |  | que, portanto, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | não tenha sido |  |  |  |  |
|  |  |  |  | objeto de |  |  |  |  |
|  |  |  |  | identificação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | de perigos e |  |  |  |  |
|  |  |  |  | avaliação de |  | Ago/23 |  |  |
|  |  |  |  | riscos precisa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ter autorização |  |  |  |  |
|  |  |  |  | por parte do |  |  |  |  |
|  |  |  |  | responsável |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pela área de |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Segurança do |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trabalho que é |  |  |  |  |
|  |  |  |  | o responsável |  |  |  |  |
|  |  |  |  | identificação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | de perigos e |  |  |  |  |
|  |  |  |  | avaliação. O |  |  |  |  |
|  |  |  |  | procedimento |  |  |  |  |
|  |  |  |  | deve |  |  |  |  |
|  |  |  |  | determinar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ainda que o |  |  |  |  |
|  |  |  |  | resultado seja |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inserido no |  |  |  |  |
|  |  |  |  | banco de |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dados. |  |  |  |  |

IMPORTANTE: O cronograma do PLANO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO

PGRO não deve ser confundido com PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

resultante do banco de dados gerado pelo processo de IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS, trata-se de cronograma distintos.

##### Outras Ferramentas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho e Indicadores de desempenho

As ferramentas apresentadas têm por objetivo prover indicadores proativos e reativos, permitindo a análise destes pelo Coordenador para correção dos desvios e trazer melhoria contínua a área de Saúde e Segurança do Trabalho.

##### Inspeção de Segurança

A inspeção de Segurança objetiva a verificação de segurança nos postos de trabalho, ou seja, avaliar se os procedimentos de segurança estão sendo seguidos pelos colaboradores, observar atos inseguros e condições inseguras que possam provocar danos pessoais, materiais e ambientais.

As inspeções de segurança na proposta apresentada no PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA podem ser conduzidas através de relatório de inspeção. Anexo propusemos um modelo de relatório de inspeção para ser utilizado, que pode ser alterado a critério da empresa.

##### Aplicação

As inspeções de segurança devem ser aplicadas por pessoa ou pessoas previamente designadas pelo coordenador do PGRO.

Elas podem ser aplicadas por gerentes, coordenadores, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, encarregados, líderes de equipe, membros da CIPA e até mesmo por um trabalhador do local, desde que sejam treinados e habilitados em como realizar a com a inspeção.

As inspeções deverão ser formalizadas e adequadas conforme o ciclo:

##### Observação:

Tudo deverá ser observado, tanto o lado material como o humano. O inspetor

deverá observar:

- Uso ou não de EPI´s;

- Ferramentas e Equipamentos;

- Procedimentos;

- Organização do trabalho;

##### Informação:

O inspetor deverá comunicar qualquer irregularidade encontrada para o responsável pela atividade/processo.

##### Registro:

Os registros deverão ser feitos em formulário padrão, neste formulário deverá constar a data e o local da inspeção, quantidade de pessoas inspecionadas, quantidade de atos e

condições inseguras, ações a serem tomadas e acompanhadas, responsáveis e prazos para execução.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento das irregularidades e ações de controle.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

##### Encaminhamento:

O objetivo das inspeções de segurança não é obter dados estatísticos e tão pouco censurar nenhum processo ou individuo, as inspeções de segurança têm por objetivo possibilitar um pedido de reparo, autorização de compra e outros.

Ao preencher o registro o inspetor deverá encaminhar para o responsável pelo atendimento da solicitação de correção das não conformidades encontradas.

Recomendamos que a empresa elabore um procedimento para recepção e atendimento das não conformidades geradas pelo processo de inspeção de segurança.

##### Acompanhamento:

Após o registro feito e encaminhado, cabe o inspetor e aos responsáveis pela atividade/processo onde a não conformidade foi detectada o acompanhamento do processo até a execução final.

##### Da periodicidade

A periodicidade das inspeções depende do número de pessoas dedicadas a aplicação da ferramenta. O COORDENADOR DO PGR é o responsável pela determinação do cronograma de inspeções.

Sugerimos que as inspeções sejam feitas sem aviso prévio ao setor onde será

inspecionado.

##### Indicadores de desempenho

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

| A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Melhorar o índice de inspeções de segurança |  |  |
| Meta: Iniciar as Inspeções de Segurança e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas |  |  |
| Indicador | 𝐼𝑆 = | 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑋 𝑁. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑁. 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 |
| Acompanhamento: Mensal |  |  |
| B |  |  |
| Objetivo: Melhorar o índice de inspeções de segurança |  |  |
| Meta: Iniciar as Inspeções de Segurança e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas |  |  |
| Indicador: |  | 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 IS = 𝑁. 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 |
| Acompanhamento: Mensal |  |  |
| C |  |  |
| Objetivo: Melhorar o índice de atos inseguros (IAI) |  |  |
| Meta: Reduzir em 25% o número de atos inseguros no ano |  |  |
| Indicador: |  | 𝑁. 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑥100 IAI = 𝑁. 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 |

|  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Versão 01. Rev.01 |  |  |
| Acompanhamento: Mensal |  |  |  |

##### PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta inspeção de segurança

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando ? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Designar formalmente o responsável pela execução das inspeções de segurança | Coordenador PGRO | Criando documento formal | maio/23 | REALIZADO |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar cronograma de inspeções de segurança e definir a periodicidade | Coordenador PGRO | Criando cronograma com datas e setores/processo s/atividades a serem inspecionados | abril/23 | REALIZADO |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações. | Coordenador PGRO | Compilar os dados do relatório de inspeção para obter informações como: data, tempo, número |  |  |
|  |  |  | de não | maio/23 | REALIZADO |
|  |  |  | conformidades, |  |  |
|  |  |  | quantidade de |  |  |
|  |  |  | pessoas |  |  |
|  |  |  | inspecionadas, |  |  |
|  |  |  | ações, prazos ... |  |  |
| CMO – | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores |  |  |  |  |
| RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA |  | Coordenador PGRO | Ver item indicadores da ferramenta | maio/23 | REALIZADO |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE | Criar procedimento para recebimento e tratamento de não conformidades | Coordenador PGRO | - | Ago/23 | REALIZADO |
| LTDA |  |  |  |  |  |
| CMO – | Treinamento dos |  | Treinamento |  |  |
| RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | inspetores conforme proposta apresentada ou adaptada a critério | Coordenador PGRO | teórico e prático. Tomar ciência. | Set/23 | REALIZADO |
|  | do |  |  |  |  |
|  | COORDENADOR. |  |  |  |  |

|  |  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciar as inspeções |  |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | de segurança conforme o cronograma e iniciar a alimentação do banco de dados com as informações |  | Inspetor de segurança designado | Ver descrição da ferramenta |  | Set/23 | REALIZADO |  |
|  | obtidas. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Inspeção Específica de Segurança

A inspeção específica de segurança tem como objetivo realizar verificações de segurança em máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações, equipamentos de proteção individual e outros.

As inspeções de segurança na proposta apresentada no PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA podem ser conduzidas através de checklist.

No caso das máquinas, equipamentos, ferramentas a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá fazer um levantamento e realizar uma análise crítica para determinar os itens de segurança que deverão ser verificados no checklist.

O checklist das ferramentas e equipamentos deverá ser personalizado, ou seja, específico conforme o assunto relacionado.

Deverá ser preenchido obrigatoriamente por pessoa com capacidade técnica de observação dos itens de segurança das máquinas e equipamentos, preferencialmente por aqueles que a operam e/ou que realize sua manutenção.

##### Aplicação

Para a aplicação da inspeção específica de segurança observar o disposto no item

3.1.1 a 3.1.1.1 deste PGRO.

##### Indicadores

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

D

Objetivo: Melhorar o índice de inspeções de segurança

Meta: Iniciar as Inspeções especificas de Segurança e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas

Indicador 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐼𝑆 = 𝑁. 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠

Acompanhamento: Mensal

E

Objetivo: Melhorar Índice de inspeções de segurança dentro do padrão (ICDP)

Meta: Aumentar em 25% o ICDP

Indicador: 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑥100 IS = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 + 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 𝐴𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜

Acompanhamento: Mensal

##### PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta inspeção de segurança especifica

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Designar |  |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | formalmente o responsável pelo planejamento e implantação da ferramenta. |  | Coordenador PGRO | Criando documento formal |  | Junh/23 | REALIZADO |  |
|  | Sugerimos que |  |  |  |  |  |  |  |
|  | seja designado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o responsável |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manutenção. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fazer o |  | Pessoa |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | levantamento das máquinas, ferramentas, equipamentos e determinar os itens que |  | formalmente designada para planejamento e implantação | Observando as orientações do fabricante, condição de uso, normas técnicas e legais. |  | Maio/23 | REALIZADO |  |
|  | deverão ser |  | da |  |  |  |  |  |
|  | verificados e |  | ferramenta |  |  |  |  |  |
|  | elaborar o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | checklist |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações. |  |  | Compilar os dados |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA |  |  | Pessoa formalmente designada para planejamento e | do relatório de inspeção para obter informações como: data, tempo, número de não conformidades, |  | maio/23 | REALIZADO |  |
|  |  |  | implantação | quantidade de |  |  |  |  |
|  |  |  | da | pessoas |  |  |  |  |
|  |  |  | ferramenta | inspecionadas, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ações, prazos ... |  |  |  |  |
|  | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores |  | Pessoa |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA |  |  | formalmente designada para planejamento e implantação | Ver item indicadores da ferramenta |  | junh/23 | REALIZADO |  |
|  |  |  | da |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ferramenta |  |  |  |  |  |
| CMO – | Criar procedimento para recebimento e tratamento de não conformidades |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE |  |  | Coordenador PGRO | - |  | Mar/23 | REALIZADO |  |
| LTDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pessoa formalmente designada |  |  |  |  |  |

|  |  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |  |
| CMO – |  |  | para | Treinamento teórico |  |  |  |  |
| RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Treinamento dos inspetores |  | planejamento e implantação da | e prático. Tomar ciência. |  | Set/23 | REALIZADO |  |
|  |  |  | ferramenta |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar cronograma de inspeções e definir a periodicidade |  | Pessoa formalmente designada para planejamento | Criando cronograma com datas. |  | Maio/23 | REALIZADO |  |
|  |  |  | e |  |  |  |  |  |
|  |  |  | implantação |  |  |  |  |  |
|  |  |  | da |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ferramenta |  |  |  |  |  |
|  | Iniciar as |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inspeções de |  |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | segurança conforme o cronograma e iniciar a alimentação do banco de dados |  | Inspetor de segurança designado | Ver descrição da ferramenta |  | Maio/23 | REALIZADO |  |
|  | com as |  |  |  |  |  |  |  |
|  | informações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obtidas. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Verificação do Ciclo de Processo de Trabalho (VCPT)

A VCTP tem como objetivo verificar se os procedimentos de trabalho estão sendo executados conforme descrito, ou seja, avaliar se o trabalhador conhece e está executando sua tarefa de acordo com as atividades descritas no documento.

Observamos que a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA possui Procedimentos Operacionais Padrão – POP específicos para cada atividade integrado de forma sucinta com as normas de saúde e segurança do trabalho.

A descrição das condutas relacionadas a saúde e segurança do trabalho nos POP´s determina os EPI´s que devem ser utilizados sem especificação do tipo, modelo e nível de proteção requerido. Diante disso, recomendamos a revisão dos POP´s para determinação de quais os equipamentos de proteção deverão ser utilizados e qual o nível de proteção requerido observado os resultados das avaliações quantitativas e qualitativas do documento Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT. A sugestão é facultativa desde que garantido pela CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA a observância das recomendações mínimas de segurança descritas no LTCAT.

A VCTP é uma ferramenta que irá possibilitar a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA medir o grau de disciplina operacional, ou seja, o grau em que são respeitados os procedimentos estabelecidos para a execução das operações/atividades.

A aplicação da ferramenta só é possível pois a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA possui todas as atividades documentadas em Procedimentos Operacionais Padrão – POP.

##### Aplicação

A verificação de segurança dos ciclos de processo de trabalho deve ser aplicada por engenheiros, técnicos, gestores, desde que sejam treinados e habilitados em como realizar a inspeção, principalmente visual e auditivamente, e como agir quando perceber irregularidade.

##### Observação:

Tudo deverá ser observado, tanto o lado material como o humano. O inspetor

deverá observar:

- Uso ou não de EPI´s;

- Ferramentas e Equipamentos;

- Procedimentos;

- Ferramentas e Equipamentos;

##### Informação:

O inspetor deverá comunicar qualquer irregularidade encontrada para o responsável pela atividade/processo.

##### Registro:

Os registros deverão ser feitos em formulário padrão, neste formulário deverá constar a data e o local da inspeção, o procedimento auditado, responsável pela atividade que estava sendo verificada, quantidade de pessoas inspecionadas, falhas encontradas na execução do procedimento e ações para serem tomadas e acompanhadas, responsáveis e prazo para execução.

Anexo disponibilizamos um modelo de formulário que pode ser utilizado. Pode ser adaptado a critério da empresa.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento das irregularidades e ações de controle.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

##### Encaminhamento:

O objetivo das verificações de segurança do ciclo de processo de trabalho não é obter dados estatísticos e tão pouco censurar nenhum processo ou individuo, as inspeções de segurança têm por objetivo possibilitar um pedido de reparo, autorização de compra e outros.

Ao preencher o registro o inspetor deverá encaminhar para o responsável pelo atendimento da solicitação de correção das não conformidades encontradas.

Recomendamos que a empresa elabore um procedimento para recepção e atendimento das não conformidades geradas pelo processo de inspeção de segurança.

##### f)	Acompanhamento:

Após o registro feito e encaminhado, cabe o inspetor e aos responsáveis pela atividade/processo onde a não conformidade foi detectada o acompanhamento do processo até a execução final.

##### Da periodicidade

A periodicidade das verificações depende do número de pessoas dedicadas a aplicação da ferramenta. O COORDENADOR DO PGR é o responsável pela determinação do cronograma de verificações e de pessoas responsáveis.

Sugerimos que as verificações sejam feitas sem aviso prévio ao setor onde será

inspecionado.

##### Indicadores

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

F

Objetivo: Melhorar o Índice de Verificações do Ciclo de Processo e Trabalho (VCPT)

Meta: Iniciar a VCPT e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas

Indicador 𝑉𝐶𝑃𝑇 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑉𝐶𝑃𝑇 = 𝑁. 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

Acompanhamento: Mensal

##### PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta Verificação do Ciclo de Processo de Trabalho (VCPT)

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisão dos POPs - Facultativo | Responsável pela Qualidade e Responsável pela segurança do trabalho | Incluindo a |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA |  |  | especificação dos EPI´s que devem ser utilizados em cada processo/atividade e outras condutas de | nov/23 |  |
|  |  |  | segurança |  |  |
| CMO – | Treinar as pessoas responsáveis pela execução dos processos/tare fas | Responsável pela Qualidade e Responsável pela segurança do trabalho |  |  |  |
| RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE |  |  | - | jul/23 |  |
| LTDA |  |  |  |  |  |
|  | Criar |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | cronograma de verificações do ciclo de processo de trabalho, definir a | Coordenador PGRO | Criando cronograma com datas e os procedimentos a serem | agos/23 |  |
|  | periodicidade |  | inspecionados |  |  |
|  | e pessoas |  |  |  |  |
|  | responsáveis |  |  |  |  |

|  |  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações. |  |  | Compilar os dados |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA |  |  | Coordenador PGRO | do formulário data, tempo, número de não conformidades, quantidade de tarefas verificadas, ações, prazos... |  | jan/24 |  |  |
| CMO – | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE |  |  | Coordenador PGRO | Ver item indicadores da ferramenta |  | fev/24 |  |  |
| LTDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE | Criar procedimento para recebimento e tratamento de não conformidades |  | Coordenador PGRO | - |  | fev/24 |  |  |
| AREIÃO SPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treinamento |  |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | dos inspetores conforme proposta apresentada ou adaptada a critério do |  | Coordenador PGRO | Treinamento teórico e prático. Tomar ciência. |  | Mar/24 |  |  |
|  | COORDENAD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OR. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciar as |  |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | conforme o cronograma e iniciar a alimentação do banco de dados com as |  | Inspetor designado | Ver descrição da ferramenta |  | Mar/24 |  |  |
|  | informações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obtidas. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Diálogo Diário de Segurança (DDS) ou Diálogo Semanal de Segurança (DSS)

O DDS/DSS é um treinamento que tem como objetivo alertar os trabalhadores sobre os riscos existentes nas atividades que desenvolvem durante o dia, rotineiras ou não.

Identificamos na data da elaboração do PGRO que a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA realiza o DDS após a ocorrência de acidentes.

Na proposta apresentada ao PGRO determinamos que o treinamento deverá ser ministrado semanalmente ou diariamente à critério da empresa.

|  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Versão 01. Rev.01 |  |

##### Aplicação

A abordagem dos temas deve ser feita de forma simples e diversificada. O COORDENADOR DO PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA é responsável

pela elaboração do programa de treinamento, determinação dos responsáveis e a periodicidade de aplicação em cada setor (diário ou semanal).

Os temas abordados devem estar alinhados com as atividades diárias, causa dos últimos acidentes e outras situações que envolvam a segurança do trabalhador. CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar lista de presença e coletar assinatura dos participantes.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento de temas apresentados, trabalhadores treinados e tempo de treinamento.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

##### Indicadores

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

G

Objetivo: Melhorar o índice de treinamento dos funcionários (IT)

Meta: Atingir 03 horas de treinamento por colaborador por mês

Indicador 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑥100 𝐼𝑇 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

Acompanhamento: Mensal

##### PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta DDS e/ou DSS

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Designar formalmente o responsável pela execução dos DDS/DSS | Coordenador PGRO | Criando documento formal | Jun/23 | REALIZADO |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar cronograma com datas, temas, tempo de treinamento | Coordenador PGRO | Criando cronograma com datas e setores/processos/at ividades a ser aplicado o DDS/DSS | Jun/23 | REALIZADO |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações. | Coordenador PGRO | Compilar os dados do registro de treinamentos para obter temas, número de participantes, tempo de treinamento... | Agos/23 | REALIZADO |

|  |  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores |  | Coordenador PGRO | Ver item indicadores da ferramenta |  | ago/23 | REALIZADO |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Treinamento dos aplicadores de DDS/DSS conforme proposta apresentada |  | Coordenador PGRO | Treinar e tomar ciência da designação |  | maio/23 | REALIZADO |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Iniciar a realização dos DDS/DSS |  | Colaborador designado | Ver descrição da ferramenta |  | jun/23 | REALIZADO |  |

  - Palestras/Treinamentos de Segurança

As palestras têm como objetivo orientar os trabalhadores sobre assuntos específicos, onde o tema tratado é abordado de forma mais abrangente. As palestras/Treinamentos devem contemplar os princípios gerais de Saúde e Segurança do Trabalho de forma integrada aos treinamentos da execução das atividades/tarefas descritas nos procedimentos.

Os treinamentos devem incluir, no mínimo:

- Padrão de Conduta;

- Regras de Segurança;

- Plano de Atendimento a Emergências;

- Uso de EPIs;

- Equipamentos e Sistemas de Proteção a incêndio disponíveis;

- Reconhecimento de condições Inseguras;

O cronograma de treinamento deve atender também aos requisitos legais das normas de saúde e segurança do trabalho.

Gerentes, Coordenadores, Líderes de Equipe e outros ocupantes de cargos que supervisionam diretamente à execução das tarefas devem receber orientação suficiente para serem capazes de gerenciar suas atividades de forma segura.

##### Aplicação

Para o treinamento dos Gerentes, Coordenadores, Líderes de Equipe e outros ocupantes de cargos que supervisionam diretamente à execução das tarefas, a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deve contratar consultores externos especializados quando seus profissionais internos não forem suficientes do ponto de vista de capacidade técnica para orientação sobre o tema.

Os demais colaboradores, da dimensão de execução (ver matriz gerencial) poderão ser treinados pelos gerentes, coordenadores, líderes de equipe e outros cargos capacitados previamente.

O COORDENADOR DO PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE

LTDA é responsável pela elaboração do programa de treinamento, determinação dos responsáveis, duração e periodicidade.

Os temas abordados devem estar alinhados com as atividades diárias, com os requisitos legais das normas relativas à saúde e segurança do trabalho e com os requisitos mínimos

aqui determinados. CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar lista de presença e coletar assinatura dos participantes.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento de temas apresentados, trabalhadores treinados e tempo de treinamento.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

##### Indicadores

Utilizar o indicador do item 3.4.2.

##### PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta palestras/Treinamentos de segurança

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fazer um |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Elaboração do programa de treinamentos/pales tras de segurança do trabalho, incluindo datas, | Coordena dor PGRO | apanhado geral dos treinamentos obrigatórios pela legislação de saúde e segurança do | mar./23 | REALIZADO |
|  | temas, e carga |  | trabalho vigente e |  |  |
|  | horária. |  | elaborar |  |  |
|  |  |  | cronograma |  |  |
|  |  |  | observado os |  |  |
|  |  |  | prazos legais. |  |  |

  - Investigação de acidentes

Identificamos na data da elaboração do PGRO que a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA possui procedimento de investigação de acidentes: Os dados são levantados na CIPA, organizados em planilha e tratados.

A investigação de acidentes é parte integrante, não facultativa do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais exigido pela Norma regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Diante do exposto, propusemos em nosso PGRO algumas adaptações no procedimento de investigação de acidentes adotados pela empresa.

##### Descrição da Ferramenta

Definimos a investigação como ato de buscar, identificar e registrar dados do acidente, tais como depoimentos, cronologia, extensão do seu potencial, principais consequências de forma a possibilitar a reconstrução do cenário que deu origem ao acidente.

Os dados resultantes da investigação de acidentes devem ser registrados em formulário, prático de ser preenchido e que facilite a compilação de dados.

##### Aplicação

Para aplicação da ferramenta, a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

deverá criar comitê de investigação de caráter temporário.

O início da investigação deverá ocorrer imediatamente após o acontecimento.

Deverão ser coletadas fotos do local, depoimentos e o máximo de informações possíveis imediatamente após a ocorrência e a análise deverá o ocorrer no máximo 5 dias úteis pelo comitê de investigação.

Todos os acidentes investigados e analisados deverão ser divulgados com os envolvidos e com as demais áreas da empresa.

##### Fluxo para análise de acidente de trabalho: Em elaboração.

- Comitê de investigação:

Deve fazer parte do comitê, no mínimo um dos membros eleito da CIPA e o (a) Técnico de Segurança Responsável previamente designados pelo COORDENADOR do PGRO.

As demais pessoas pertencentes ao comitê deverão ser convidadas pelo COORDENADOR do PGRO ou pessoa designada previamente com até 48 horas para participar da reunião de análise. Sugerimos que faça parte do comitê de investigação o gestor da atividade/processo em que ocorreu o acidente, o acidentado quando possível e testemunhas quando houver.

É importante que todos os acidentes materiais e pessoais, graves ou não, sejam investigados e apurados para identificação de suas causas, portanto, independentemente de ser acidente com afastamento, sem afastamento ou com apenas dano material todos os acidentes devem ser investigados.

A ausência do acidentado na investigação do acidente não deverá impedir a não elaboração/análise do acidente.

IMPORTANTE: Em cumprimento a Norma Regulamentadora 05 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho o responsável pela formação do comitê de investigação, deverá formalizar a convocação do membro da CIPA com até 24H da reunião de análise e a convocação deve ser anexada ao relatório de análise de acidente.

No término da coleta de dados o comitê de investigação deverá se reunir e analisar as evidências coletadas para obter a raiz do acidente e propor recomendações para cada causa encontrada, atribuir responsabilidades e prazos para a implementação.

No âmbito do processo/atividade o comitê de investigação deverá rever os procedimentos utilizados e melhorá-lo, treinar as pessoas e assegurar a aplicação do procedimento revisado.

##### Indicadores

H

Objetivo: Investigar acidentes

Meta: Investigar 90% dos acidentes ocorridos

Indicador 𝑁. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥100 𝐼𝑉 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Acompanhamento: Mensal

I

Objetivo: Implantar as recomendações dos comitês de investigação (IR)

Meta: implantar 80% das recomendações em até 30 dias.

Indicador 𝑁. 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎çõ𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝑥100 𝐼𝑅 = 𝑁. . 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎çõ𝑒𝑠

Acompanhamento: Mensal

  - Responsabilidade da liderança e linha organizacional

A ferramenta tem como objetivo definir a responsabilidade da liderança me termos de saúde e segurança do trabalho e buscar engajamento e comprometimento dos líderes com o setor.

##### Aplicação

A empresa deverá definir claramente a responsabilidade para todos os níveis, apresentá-las e tomar ciência.

##### Indicadores

Não foram definidos indicadores para esta ferramenta.

    - PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta de análise e investigação de acidentes.

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Designar formalmente os membros efetivos do comitê de investigação. | Coordenador PGRO | Criando documento formal | Fev/24 | REALIZADO |
|  | Treinamento dos |  |  |  |  |
|  | aplicadores do |  |  |  |  |
|  | formulário de |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | investigação de acidentes. Treinamento aplicado para membros efetivos, membros da CIPA e | Coordenador PGRO | Treinamento teórico e prático. Tomar ciência | Fev./23 | REALIZADO |
|  | líderes de equipe. |  |  |  |  |

#### IMPLANTAÇÃO DE OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

O início do processo de implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - PGRO – OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE

AREIÃO SPE LTDA terão início conforme o PLANO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DE SST nas datas apresentadas:

| Onde? | O que? | Quem? | Como? | Quando? | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Criar documento |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | formal designando a responsabilidade dos líderes, gestores, técnicos de | Coordenador | Criando o documento, apresentando e tomando ciência. | Fev/24 | REALIZADO |
|  | segurança do |  |  |  |  |
|  | trabalho nos |  |  |  |  |
|  | termos de saúde |  |  |  |  |

|  |  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versão 01. Rev.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | e segurança do trabalho e informá-los. |  |  |  |  |  |  |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Designação formal de responsável pelas inspeções de segurança |  | Coordenador | Criar o documento de designação e tomar ciência |  | Maio/23 | REALIZADO |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar cronograma de inspeções de segurança e definir a periodicidade |  | Coordenador | Criando cronograma com datas e setores/processos/at ividades a serem inspecionados |  | maio/23 | REALIZADO |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Criar banco de dados em Excel para gerir informações. |  | Inspetor de segurança designado |  |  | Jun/23 | REALIZADO |  |
| CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Iniciar as inspeções de segurança conforme o cronograma |  | Inspetor de segurança designado |  |  | Jun/23 | REALIZADO |  |

#### ATUALIZAÇÃO DO PGRO

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

- após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

- quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

##### na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

- quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

|  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Versão 01. Rev.01 |  |

- INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS CONFORME METODOLOGIA DE

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 01 - Estrutura de concreto armado 01 01 - Excecução fôrma de pilar e laje Estrutura de concreto armado/ carpinteiro/ meio oficial de carpinteiro/Servente Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura. Aux. na aplicação de agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura. 715505 717020 Atividades acima de 2 m de altura Vinicíus Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada carpinteiro e meio of. carpinteiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Carpinteiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO meio of. Carpinteiro e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 10/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET01 | Excecução de fôrma de pilar e laje | Ruído | Habitual | Manuseio serra circular, Furadeira | Desconforto acústico; Perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Torelável |
|  |  | 82,2 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ET02 | Excecução de fôrma de pilar e laje | Disco da serra circular | Habitual | Contato com o disco desprotegido | lesões, fraturas, amputações | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET03 | Excecução de fôrma de pilar e laje | Trabalho em altura | Habitual | Escada móvel; Serviço excecutado em periferia da laje | fraturas, morte | A | D | N | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 40 | Moderado |
| ET04 | Excecução de fôrma de pilar e laje | objeto pontiagudo (prego) | Eventual | Prego | lesão nos pés | A | D | N | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |
| ET05 | Excecução de fôrma de pilar e laje | PNOS/ PNOR | Intermitente | Poeira no canteiro de obras | Irritação das vias respiratórias | Q | D | N | C | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |
|  |  | 0,163 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ET06 | Excecução de fôrma de pilar e laje | Esforço físico | Habitual | Transporte manual do compensado | Lombalgia; LER/DORT | E | D | N | C | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Substancial |

* Particulado Respirável: As partículas avaliadas são classificadas como PNOR – Particulates Not Otherwise Regulated (OSHA e NIOSH) ou PNOS Particulates Not OtherwiseSpecified (ACGIH). De acordo com a OSHA e NIOSH a definição de PNOR é: poeiras inertes; poeiras incómodas; pós inertes ou incômodo. As amostras de SiO2 com teor de quartzo não detectados ou < 1% foram classificados como PNOS/PNOR.

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A) (ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA (ADM) - Treinamento Para uso de Proteção Auditiva

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI) - Avental

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Proteção do disco(coifa) Uso do cinto de segurança, linha de vida e SLQA Uso da botina de segurança antiperfurante Avental de raspa Protetor facil

Escore de risco (ER)

|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo X | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 1100 | 47,82608696 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 47,82608696 |  |
| Interpretação | Elaborar Plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 01 - Estrutura de concreto armado 02 02- Excecução de viga, pilar e laje Estrutura de concreto armado/ armador/ meio oficial de armador/Servente Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte Aux. Na montagem da ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. 715315 717020 Atividades acima de 2 m de altura Vinicíus Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada armador e meio of. armador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Armador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO meio of. Armador e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 10/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 07 | Excecução de viga, pilar e laje | Trabalho em altura | Habitual | Serviço excecutado em periferia da laje; queda de materias (içamento de aço) | fraturas, morte | A | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |
| ET 08 | Excecução de fôrma de pilar e laje | Esforço fisico | Habitual | Transporte e manuseio do aço, (viga, pilar e laje) | Lombalgia | E | D | N | C | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Substancial |
| ET 9 | Excecução de fôrma de pilar e laje | Movimento repetitivo | Habitual | Amarração de vigas, pilares e laje com uso da turquesa | LER/DORT | E | D | N | C | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Substancial |

| ET 10 | Excecução de fôrma de pilar e laje | Ruído | Habitual | Máquinas e Equip. em Funcionamento no canteiro | Comprometi mento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 74,1 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A) Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida e SLQA

Escore de risco (ER)

|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 2000 | 100 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 100 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 02 - Preparação argamassa 03 03- Operacão betoneira Preparação argamassa/ op.betoneira/servente Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxilio de um carrinho de mão. 715405 717020 Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinicíus Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO op. Betoneira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 10/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 11 | Operação betoneira | PNOS/ PNOR | Habitual | Poeiras suspensas no ar | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |
|  |  | 1,341 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ET 12 | Operação betoneira | Umidade | Habitual | Preparação da argamassa | Dermatites | F | D | N | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |
| ET 13 | Operação betoneira | Ruído 89,6 dB(A) | Habitual | Uso da betoneira | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |

| ET 14 | Operação betoneira | Esforço fisico | Habitual | Transporte e manuseio do caso de cimento | Lombalgia | E | D | N | P | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 54 | Moderado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A) (ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA (ADM) - Treinamento Para uso de Proteção Auditiva

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semi facial com filtro 5N11 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI) - Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química (EPI) - Óculos de Proteção (EPI) - Avental impermeável (EPI)- Bota PVC

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 100 | 7,692307692 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 7,692307692 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 03 - Elevador cremalheira 04 04- Montagem, manutenção e desmontagem Montagem/Manutenção: Eletricista industrial; Mecânico de manutenção; Eletricista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarefa eletricista industrial CBO 951105 |  | Automatiza elevador, Gruas e Andaime suspenso, inversores de frequência, substituir fusíveis, contatoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarefa mecânico de manutenção CBO 911305 |  | Montagem e desmontagem do elevador, grua e andaime suspenso; módulos com ancoramento fixo na laje; cabine; suporte do cabo fita; trolley; disjuntor geral; chave blindada; quadro de cancelas; kit de proteção da base e automatização, Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) do elevador, grua e andaime suspenso; Automatiza elevador, Gruas e Andaime suspenso, inversores de frequência, substituir fusíveis, contatoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarefa Montador |  | Auxilia na Montagem e desmontagem do elevador, grua e andaime suspenso; módulos com ancoramento fixo na laje; cabine; suporte do cabo fita; trolley; disjuntor geral; chave blindada; quadro de cancelas; kit de proteção da base e automatização. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarefa eletricista CBO 715610 |  | Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contatoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS |  | Esse grupo de trabalhadores excecuta atividades com circuito energizado (Realiza teste de tensão na instalação elétrica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  | Atividade acima de 2 m de altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  | Vinicíus Narciso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  | Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 10/01/2025 |  |  |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo |  |  | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 15 | Montegem/ Manutenção | Ruído | dB(A) | 72,4 | Habitual | Manuseio chave de impacto (parafusadeira), furadeira | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | Tolerável |

| ET 16 | Montegem/ Manutenção | Eletricidade | Eventual | circuito energizado (teste tensão) | Choque (queimadura, lesão, fratura, morte) | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET 17 | Montegem/ Manutenção | Trabalho em altura | Habitual | serviço excecutado na torre do elevador e na periferia da laje | Lesão, fratura, morte | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Tolerável |
| ET 18 | Montegem/ Manutenção | esforço físico | Habitual | Manuseio e transporte das peças do elevador | Lombalgia | E | D | N | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 54 | Moderado |
| ET 19 | Montegem/ Manutenção | 1,3-Propanediamine, N- [3 (tridecyloxy)propyl] | intermitente | Aplicação da Graxa (betumen) | Irritação na pele | Q | D | N | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Luvas para proteção contra agentes químicos absorviveis pela pele; (EPI) - Vestimentas de mangas compridas confeccionadas em material tipo "brim" (base em algodão, linho, fibra sintética) em manga longa com punhos ajustáveis. (EPI) - Creme Protetor contra riscos de origem química para ser aplicado nas áreas do corpo onde não é possível utilizar EPI (face, pescoço e etc.) (EPI) - Protetor Respiratório PFF3 do tipo SL (Capazes de reterem partículas sólidas e líquidas à base de água e oleosas) - Uso durante a aplicação do produto. (ADM) - Monitoramento Biológico através do PCMSO (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 46

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A) Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação. Uso cinto de segurança e linha de vida

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 100 | 9,090909091 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 9,090909091 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 04 - Elevador cremalheira 05 05- Operação elevador cremalheira Elevador cremalheira/ op. Elevador cremalheira/ Servente Opera elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador. Aux. Operador no transporte de materiais como sacos cimento, paletes tijolos, gericas com argamassa, pisos cerâmicos e outros. 782205 717020 Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinicíus Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ativ. detalhada Op. Elevador cremalheira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Op. Elevador cremalheira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 10/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 20 | Op. Elevador cremalheira | Ruído 79,2 dB(A) | Habitual | Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro | Comprometimen to e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |
| ET 21 | Op. Elevador cremalheira | Esforço fisico | Habitual | Transporte manual das giricas com argamassa | Lombalgia; LER/DORT | E | D | N | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 54 | Moderado |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

(ADM) -

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)

Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

Manutenção Periódica do Assento da máquina (ADM) - Vigilância Ambiental - Reavaliação periódica.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 100 | 9,090909091 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 9,090909091 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 05 - Grua 06 06- Içamento materiais Içamento/ sinaleiro/servente Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via radio. 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 22 | Içamento de materiais | Queda de material | Habitual | Material içado | Lesão, fratura, morte | A | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |
| ET 23 | Içamento de materiais | Trabalho em altura | Intermitente | Periferia da laje | Lesão, fratura, morte | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |
| ET 24 | Içamento de materiais | Ruído 77,5 dB(A) | Intermitente | Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida Isolamento da área de içamento

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)

Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controaldo |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 06 - Alvenaria 07 07- Alvenaria interna e externa Alvenaria/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/servente Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira Auxilia o pedreiro no abastecimento de argamassa e tijolos 715210 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ativ.detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De pedreiro e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 25 | Alvenaria interna e externa | Trabalho em altura | Habitual | Periferia da laje | Lesão, fratura, morte | A | D | N | P | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Tolerável |
| ET 26 | Alvenaria interna e externa | Ruído 78,8 dB(A) | Intermitente | Maquinas e equipamentos em funcionamento | Desconforto acústico; Perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |
| ET 27 | Alvenaria interna e externa | Movimento repetitivo e esforço fisico | Habitual | Assentar tijolos | LER/DORT | E | D | N | C | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Sbstancial |

| ET 28 | Alvenaria interna e externa | PNOS/PNOR (0,735 mg/m³) | Intermitente | Particulas | Irritação do Trado Respiratório Superior | Q | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | Trivial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 de uso voluntário - nas condições de uso, nenhuma proteção respiratória é requerida. (EPI) - Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química (EPI) - Óculos de Proteção

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A) Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1000 | 83,33333333 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 83,33333333 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 07- Prumada eletrica 08 08- Inst. Elétrico-telefônicas Eletricidade desenergizada/ eletricista/ meio oficial de eletricista/ servente Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda. Aux. Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda. 715610 717020 NÃO TRABALHA COM REDE ENERGIZADA Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada eletricista e meio of. Eletricista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO eletricista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. Eletricista e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 07/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 29 | Instalação elétrico- telefônica | Trabalho em altura | Habitual | Periferia da laje | fratura, morte | A | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |
| ET 30 | Instalação elétrico- telefônica | Equipamento sem proteção | Intermitente | Disco talhadeira sem proteção | Amputação mãoes e corte | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |

| ET 31 | Instalação elétrico- telefônica | Ruído 82,8 dB(A) | Habitual | Manuseio talhadeira de parede e furadeira serra copo | Comprometime nto e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET 32 | Instalação elétrico- telefônica | PNOS/PNOR 0,376 mg/m³ | Intermitente | Corte na alvenaria com talhadeira | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | Tolerável |
| ET 33 | Instalação elétrico- telefônica | Sílica 0,0071 mg/m³ | Intermitente | Corte na alvenaria com talhadeira | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida (EPC)- Proteção disco da talhedeira

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A) (ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 08 - Tubulação de parede e teto 09 09- Inst. Hidro-sanitárias Hidro-sanitária/ encanador/ meio oficial de encanador/ servente Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico 724110 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Encanador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De encanador e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 06/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 34 | Instalação hidro- sanitária | Trabalho em altura | Intermitente | Periferia da laje | Lesão, fratura, morte | A | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |
| ET 35 | Instalação hidro- sanitária | Ruído 83,3 dB(A) | Habitual | Maquinas e equipamentos em funcionamento | Comprometiment o e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Tolerável |
| ET 36 | Instalação hidro- sanitária | PNOS/PNOR 0,202 mg/m³ | Intermitente | Furar o teto com uso da furandeira | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |

| ET 37 | Instalação hidro- sanitária | Metil Etil Cetona 10,1 ppm | Habitual | Adesivo plástico; Adesivo CPVC | Irritação na pele | Q | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida (EPI) - Óculos de Proteção

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (EPI)- Luvas nitrica banho latex (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A) (ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 09 - Solda 10 10 - Solda Serralheria/Serralheiro/ meio oficial de serralheiro/Servente Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada. Aux. Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada. 724440 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarefa Serralheiro e meio oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarefa servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Serralheiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. Serralheiro e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 07/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 38 | Solda | Trabalho em altura | Eventual | Periferia da laje; Andaime tubular | fratura, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |
| ET 39 | Solda | Eaquipamento desprotegido | Habitual | Disco serra porticorte, lixadeira | Corte, amputação | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |

| ET 40 | Solda | Ruído 88,7 dB(A) | Habitual | Manuseio lixadeira, serra policrte, esmeril e furadeira | Desconforto acústico; Perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET 41 | Solda | Radiação Não Ionizante | Intermitente | Solda com eletrodo revestido | Queimaduras | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 30 | Tolerável |
| ET 42 | Solda | Dióxido de Titânio 0,008 mg/m3 | Habitual | Solda com eletrodo revestido | Peneumoconiose, Febre do Soldador | Q | D | N | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | Tolerável |
|  |  | CROMO 0,0008 mg/m3 | Habitual | Solda com eletrodo revestido | Peneumoconiose, Febre do Soldador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FERRO 0,44 mg/m3 | Habitual | Solda com eletrodo revestido | Peneumoconiose, Febre do Soldador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maganês 0,03 mg/m3 | Habitual | Solda com eletrodo revestido | Peneumoconiose, Febre do Soldador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aluminio 0,0083 mg/m3 | Habitual | Solda com eletrodo revestido | Peneumoconiose, Febre do Soldador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida (EPC)- Proteção disco da policorte e lixadeira (EPI)- Mascara automatica para solda (EPI)- Proteção facial (EPI)- Luvas vaqueta (EPI- (Avental vaqueta) (EPI)- Protetor solar FPS 60

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semi facial com filtro 2078 P 95 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A) (ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura - Limpeza 11 - Limpeza área de vivência Limpeza/ servente Higieniza banheiros, vestiários, refeitório utilizando detergente e alvejante. Lava pratos e organiza as mesas e cadeiras no refeitório. 717020 Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 07/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 43 | Limpeza | Queda | Habitual | Caminhar sobre piso molhado | fratura, contusões e torções, | A | D | N | P | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Tolerável |
| ET 44 | Limpeza | Microrganismo (bacterias, fugos) | Habitual | Coleta de lixo; limpeza banheiros | Doenças infeccontagiosas | B | D | N | P | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |
| ET 45 | Limpeza | Produtos Domissanitários | Habitual | Detergente, água sanitária, desifentante | Não é esperada a materialização do perigo, porém não é impossível. A pré disposição do individuo pode causar dermatites. | Q | D | N | P | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Luvas latex (Borracha) (EPI)- Avental PVC (EPI)- Botas PVC

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 6 dB(A), Usar Protetor auricular quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 11 - Serviço gerais 12 12- Serviço gerais Serviço gerais/Pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente Faz carga, descarga, cava valas com Auxilia de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário. Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, instala grade definitiva nas sacadas, instala contramarco e tubulação de gás, elevação de alvenaria, execução de reboco e contrapiso, fixação de tela para encunhamento de alvenaria, execução de chapisco a rolo ou chapado, Uso de ferramentas: furadeira, colher de pedreiro, régua e desempenadeira. 717020 715210 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada Meio of. De pedreiro e pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 07/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 46 | Serviço gerais | Trabalho em altura | Intermitente | Excecutar serviço em periferia | fratura, contusões e torções | A | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |
| ET 47 | Serviço gerais | PNOS/PNOR 0,735 mg/m³ | Intermitente | processo varrição laje e escadas | Irritação trato respiratório | Q | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Tolerável |
| ET 48 | Serviço gerais | Esforço físico | Habitual | Transporte manual de materiais; cavar valas manual | Lombalgia | E | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | Moderado |

| ET 49 | Serviço gerais | Ruído 71,6 dB(A) | Habitual | Manuseio de ferramentas (furadeira, lixadeira, vibrador de imersão) | Desconforto acústico; Perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida (EPI) - Óculos de Proteção (EPI)- Luvas nitrica banho latex

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A) (ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 100 | 9,090909091 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 9,090909091 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 12 - Pintura 13 13- Pintura Pintura/ pintor/ meio oficial de pintor/ servente Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários e definitivo, peças dos elevadores, portais Auxilia os pintores na pintura das peças metálicas: grades para guarda corpo temporário e definitivo, peças dos elevadores, portais. 716610 717020 Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada pintor e meio of. De pintor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Pintor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO meio of. De pintor e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 07/02/2023 | Data Rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 50 | Pintura | Ruído 78,8 dB(A) | Habitual | Maquinas e equipamentos em funcionamento | Desconforto acústico; Perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | Tolerável |
| ET 51 | Pintura | Etanol 4,4 ppm | Intermitente | Thinner/Zarcão e tinta esmalte sintético | Irritação trato respiratório | Q | D | N | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |
|  |  | Acetato de Etila 1 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tolueno 6,3 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Estireno 0,1 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | o, m e p-Xileno 0,2 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ET 52 | Pintura | Esforço físico | Habitual | Transporte manual das peças metalicas | Lombalgia | E | D | N | P | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | Moderado |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Luvas nitrica banho latex

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semifacial com cartucho para vapores orgânicos (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção (EPI)- Luvas PVC

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 100 | 3,333333333 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 3,333333333 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 13 - Portaria 14 14- Portaria Portaria/ Porteiro/ Vigia Controle de entrada e saída de pessoas Zelar pela guarda do patrimônio impedindo entrada de pessoas não autorizadas e vândalo e roubos Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das atividades porteiro CBO 517410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das atividades vigia CBO 517420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | 07/02/2023 | Data rev 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 53 | Portaria | Queda | Eventual | Caminhar sobre piso molhado (poças d’água/lama) | Fraturas, luxação | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Calçado antiderrapante

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura 14 - Operação Grua 15 15- Operação de Grua Operação de grua/ op. Grua Opera a grua içando aço (viga e pilar), tijolos, argamassa(concreto) e outros. 782125 Atividade acima de 2 metros de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 07/02/2023 | Data rev 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 54 | Op. De Grua | Trabalho em altura | Habitual | Escada da grua | Lesão, fratura | A | D | N | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 56 | Moderado |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida

(EPI) - Óculos de Proteção (EPI)- Luvas nitrica banho latex

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | 10 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 10 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 003 - Estrutura - Instalação eletrica temporária 16 - Instalação eletrica temporária Eletricidade energizada/eletricista Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparo nos interruptores; instalação de luminárias definitivas; faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros), fazer a limpeza após o término do serviço. Uso de ferramentas: Alicate, chave de fenda, escada móvel. 782125 Atividade acima de 2 metros de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 07/02/2023 | Data rev 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ET 55 | Instalação eletrica provisória | Eletricidade | Intermitente | Excecução das instalações eletricas energizada (teste tensão) | Lesão, fratura | A | D | N | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 56 | Moderado |
| ET 56 | Instalação eletrica provisória | Altura | Intermitente | Escadas | Torsão, fratura | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida (EPI) - Óculos de Proteção

(EPI)- Luvas nitrica banho latex

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | 10 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 10 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 01 - Reboco 1 01- Reboco interno e externo Reboco interno e externo/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/ Servente Chapar e sarrafear a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, retirar o excesso de argamassa do piso, desempenar, dar acabamento com desempenadeira, feltrar com espuma nos locais onde não for ser usado revestimento cerâmico. Uso de ferramentas: colher de pedreiro, régua Chapiscar e acunhar, aplicar tela nos encontros da alvenaria com a estrutura, aplicar tela horizontal na parte superior da viga, descer os arames das extremidades dos panos e taliscar, chapar e sarrafear a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, desempenar, fazer friso em todo pavimento no alinhamento do acunhamento. Uso de ferramentas: Régua, colher de pedreiro, prumo, lixadeira, andaime suspeso. Auxilia o pedreiro com abastecimento de argamassa. 715210 717020 Atividades acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO pedreio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De pedreiro e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 07/02/2023 | Data rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradoras | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 01 | Reboco interno | Trabalho em altura | Habitual | Andaime suspenso, periferia laje | fraturas, morte | A | D | N | P | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 70 | Substancial |

| AB 02 | Reboco interno | Movimento repetitivo | Habitual | Chapar e sarrafear argamassa | Lombalgia; LER/DORT | E | D | N | P | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Substancial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB 03 | Reboco interno | Esforço fisico | Habitual | Transporte das giricas com argamassa | Lombalgia; LER/DORT | E | D | N | P | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Substancial |
| AB 04 | Reboco interno | Argamassa | Habitual | Argamassa de cimento | Dermatites de Contato | Q | D | N | P | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | Trivial |
| AB 05 | Reboco interno | Ruído 78,8 dB(A) | Intermintente | Maquinas e equipamentos em funcionamento | Comprometiment o e/ou perda auditiva | F | D | N | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida quando fizer atividade em periferia sacada, laje técnica ou outras periferias.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 2000 | 95,23809524 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 95,23809524 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 02 - Contrapiso 2 02- Contrapiso Contrapiso/pedreiro/ meio oficial de pedreiro/ servente Lavar o local com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa; Taliscar obedecendo os níveis pré-definidos no projeto de arquitetura; Usar no taliscamento o mesmo traço do contrapiso e pedaços de tijolo ou cerâmica; Realizar a ponte de aderência entre a laje e a argamassa aplicada, umidecendo o local com cimento e água; Aplicar a argamassa seguindo as taliscas; Compactar, sarrafear e desempenar. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, régua, jato de alta pressão. Aux. O pedreiro com abastecimento argamassa (farofa), prepara a laje lavando o com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa. 715210 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De pedreiro e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 08/02/2023 | Data rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradoras | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 06 | Contrapiso | PNOS/PNOR 0,088 mg/m³ | Intermintente | Particulas | Irritação do trato respiratório e irritação na pele | Q | D | N | P | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | Tolerável |

| AB 07 | Contrapiso | Trabalho em altura | Intermintente | Periferias da laje | Fratura | A | D | N | P | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB 08 | Contrapiso | Movimento repetitivo e esforço físixo | Habitual | Sarrafear contrapiso e transporte manual da girica com argamassa | Lombalgia, LER | E | D | N | P | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | Moderado |
| AB 09 | Contrapiso | umidade | Intermintente | Processo lavar a laje | Dermatose | F | D | N | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | Trivial |
| AB 10 | Contrapiso | Ruído 76,5 dB(A) | Intermintente | Maquinas e equipamentos em funcionamento | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | P | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação. (EPI)- Bota PVC

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida ao entrar, durante execução da atividade e ao sair do andaime suspenso.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 100 | 9,090909091 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 9,090909091 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 03 - Impermeabilização 3 03- Impermeabilização cristalizante Impermeabilização/ servente Aplicar impermeabilizante nas áreas molhada 717020 Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 08/02/2023 | Data rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradoras | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 11 | Impermeabilizaç ão cristalizante | Primer, cimento polimérico e mastique | Habitual | Manuseio do impermeabilizan te | Irritação do trato respiratório e na pele | Q | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semifacial com cartucho para vapores orgânicos

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção

(EPI) - Luvas PVC

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 04 - Gesso 4 04- Gesso corrido e placa Gesso corrido/ gesseiro/ meio oficial de gesseiro/Servente Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta); aplicar o gesso no teto com a desempenadeira. Fixar pinos ou parafusos no teto com fincapino ou rebitadeira; montar placas de gesso no teto. Uso de ferramentas: desempenadeira, furadeira, fincapino, rebitadeira, serrote. Aux. O gesseiro transportando ferramentas de um pavimento para outro e preparo da laje antes de aplicar o gesso. 716405 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada gesseiro e meio de of. De gesseiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Gesseiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De gesseiro e se4rvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 08/02/2023 | Data rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 12 | Gesso corrido e placa | Trabalho em altura | Intermitente | Periferia (janela e sacada) | fratura, morte | A | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 42 | Moderado |
| AB 13 | Gesso corrido e placa | PNOS/PNOR 0,08 mg/m³ | Habitual | Lixar parede | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |
| AB 14 | Gesso corrido e placa | Movimento repetitivo | Habitual | Aplicar gesso no teto | Lombalgia LER/DORT | E | D | N | C | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 1 | 6 | 78 | Substancial |

| AB 15 | Gesso corrido e placa | Ruido 73,6 dB(A) | Intermitente | Maquinas e equipamentos em funcionamento | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção (EPI) - Luvas PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1100 | 50 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 50 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 05 - Pintura 5 05- Pintura interna e externa Pintura interna e externa/ pintor/ meio oficial de pintor/Servente Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d’água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d’água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira eletrica. Prepara a tinta (textura) (misturando a tinta com água) sela o reboco; limpar e calafetar buracos existentes no reboco; selar os calafetes, aplicar a tinta base d’água na fachada (reboco) com auxílio do rolo fixado em um varal fazendo movimento no sentido vertical. Uso de ferramentas: rolo para pintura, espátula, andaime suspenso. Aux. Na limpeza do local e transporte manual material e ferramentas 716610 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atvidade detalhada pintor e meio of. De pintor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Pintor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De pintor e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 08/02/2023 | Data rev. 14/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradoras | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 16 | Pintura interna e externa | Trabalho em altura | Habitual | serviço excecutado andaime suspenso e na periferia(janelas, sacadas) | fratura, morte | A | D | N | P | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 56 | Moderado |

| AB 17 | Pintura interna e externa | Tinta base d'agua | Habitual | Aplicação tinta | Irritação na pele | Q | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | Trivial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB 18 | Pintura interna e externa | PNOS/PNOR 21,94 mg/m³ | Habitual | Lixar Parede | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | Trivial |
| AB 19 | Pintura interna e externa | Movimento repetitivo | Habitual | Processo de lixar e aplicar tinta na parede | LER | E | D | N | C | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Substancial |
| AB 20 | Pintura interna e externa | Ruído 78,8 dB(A) | Habitual | Maquinas e equip. em funcionamento | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |
| AB 21 | Pintura interna e externa | Sílica <0,0050 mg/m³ | Habitual | Lixar Parede | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção (EPI) - Luvas PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1000 | 76,92307692 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 76,92307692 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 06 - Revestimento 6 06 - Assentamento de cerâmica Revestimento/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/ Servente Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso. Aux. Na limpeza do apartamento e lava a laje antes da aplicação do piso, transporta materias e ferramentas de um pavimento para outro. 715210 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada Pedreiro e meio of. De pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De pedreiro e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 08/02/2023 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradoras | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 22 | Assentamento de cerâmica | Trabalho em altura | Eventual | Periferia da laje (sacada) | fratura, morte | A | D | N | P | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |
| AB 23 | Assentamento de cerâmica | Equipamento desprotegido | Habitual | Disco serra mármore | Amputação; corte | A | D | N | P | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |
| AB 24 | Assentamento de cerâmica | Ruído 78,3 dB(A) | Habitual | Serra mármore; misturador argamassa | Desconforto acústico; Perda auditiva | F | D | N | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |

| AB 25 | Assentamento de cerâmica | Sílica (0,0050 mg/m³) | Habitual | Corte piso cerâmico | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | Trivial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB 26 | Assentamento de cerâmica | PNOS/PNOR 1,27 mg/m³ | Habitual | Corte piso cerâmico | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | P | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |
| AB 27 | Assentamento de cerâmica | Movimento repetitivo | Habitual | Correr argamassa no piso | LER | E | D | N | P | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 54 | Moderado |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção (EPI) - Luvas PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 100 | 7,142857143 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 7,142857143 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 07 - Rejunte e limpeza 7 07- Rejunte e limpeza grossa e fina Rejunte e Limpeza grossa e fina/ servente Aplicação do rejunte no piso cerâmico com auxilio de uma espátula e filtro (espuma), Limpa o apartamento utilizando detergente, creox. 717020 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 08/02/2023 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradoras | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 28 | Rejunte/ limpeza grossa e fina | Trabalho em altura | Eventual | Periferia da laje | fratura, morte | A | D | N | C | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | Tolerável |
| AB 29 | Rejunte/ limpeza grossa e fina | Movimento repetitivo | Habitual | Aplicar rejunte | LER/DORT | E | D | N | C | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 60 | Substancial |
| AB 30 | Rejunte/ limpeza grossa e fina | Queda | Habitual | Caminhar sobre piso molhado | Fratura, contusões e torções | A | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |
| AB 31 | Rejunte/ limpeza grossa e fina | Cloreto de Hidrogênio <0,01 ppm | Intermitente | Limpeza com produto de limpeza detergente alcalino | Irritação do Trato Respiratório Superior Irritações na pele e olho; intoxicação | Q | D | N | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |
|  |  | Fluoreto de Hidrogênio <0,03 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Rejunte/ limpeza grossa e fina | Argamassa (Rejunte) | Habitual | Aplicação rejunte | Dermatite contato | Q | D | N | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB 32 | Rejunte/ limpeza grossa e fina | Argamassa (Rejunte) | Habitual | Aplicação rejunte | Dermatite contato | Q | D | N | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção (EPI) - Luvas PVC (EPI)- Avental PVC (EPI)- Bota PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1000 | 76,92307692 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 76,92307692 |  |
| Interpretação | Elaborar plano de ação |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 08 - Bancadas 8 08 - Assentamento bancada Assentamento bancada/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/Servente Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão. Aux. Pedreiro na limpeza do apartamento e transporte materias e ferramentas 715210 717020 Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Meio of. De pedreiro e servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 08/02/2023 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 33 | Assentamento banacada | Equipamento desprotegido | Habitual | Disco serra mármore | Amputação; corte | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | Trivial |
| AB 34 | Assentamento banacada | Ruído 89,3 dB(A) | Habitual | Manuseio serra mármore | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |
| AB 35 | Assentamento banacada | PNOS/PNOR (1,4 mg/m³) | Habitual | Corte de bancadas de granito/mármore | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | Trivial |

| AB 36 | Assentamento banacada | Estireno (1,7pmm) | Intermitente | Preparo e aplicação de Massa corretiva/ plastica | Irritante para os olhos, pele e trado respiratório. | Q | D | N | C | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dióxido de titânio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,3,4 trimetilbenzeno (0,1 pmm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 37 | Assentamento banacada | Esforço físico | Habitual | Manuseio e transporte manual das bancadas | Lombalgia | E | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 24 | Tolerável |
| AB 38 | Assentamento banacada | Sílica (0,005 mg/m³) | Habitual | Corte de bancadas de granito/mármore | Irritação do trato respiratório | Q | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção (EPI) - Luvas PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Proteção disco serra mármore (EPI)- Luva tricotada banho latex

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 17 dB(A) (ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 04 - Acabamento 09 - Impermeabilização 9 09 - Impermeabilização manta asfáltica Impermeabilização/Encarregado/ aplicador de asfalto impermeabilizante/ servente Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180º C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico. Impermeabilização Atividade acima de 2 m de altura Sim Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETOR/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho espaço confinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 18/09/2023 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradoras | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| AB 39 | Impermeabiliz ação | Trabalho em altura | Intermitente | Periferias das lajes | fratura, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 30 | Tolerável |
| AB 40 | Impermeabiliz ação | Caldeira (maçarico) | Habitual | Maçarico (gás); caldeira de aquecimento | Queimadura | A | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 36 | Tolerável |

| AB 41 | Impermeabiliz ação | Monóxido de Carbono | Habitual | Aplicação de Manta Asfaltica a quente | Irritação de olhos e irritação do trado respiratório superior | Q | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 48 | Moderado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB 42 | Impermeabiliz ação | Ruído 75,9 dB(A) | Intermitente | Maquinas e equipamentos em funcionamento | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Tolerável |
| AB 43 | Impermeabiliz ação | Argamassa polimerica (Cement Portland II E 40 ) | Intermitente | Aplicação Reservatório (espaço confinado) | Intoxicação, irritação na pele; desmaio | Q | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | Tolerável |
| AB 44 | Impermeabiliz ação | Asfalto; 4-Nonilfenol etoxilado; mistura de: 5-cloro-2-metil-4- isotiazolina-3-ona | Habitual | Aplicação na laje aberta | Intoxicação, irritação na pele | Q | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | Tolerável |

** Não há método laboratorial seguro para avaliação da exposição o monóxido de carbono. Há equipamentos que mensuram a exposição pontual, este não é

o método adequado de análise para determinação de adicional de insalubridade cujo limite é uma média ponderada no tempo. Ressalta-se que a exposição ao agente monóxido de carbono pela queima de produtos derivados de petróleo através do processo de impermeabilização de manta asfática em área aberta não representa risco significativo para o trabalhador, a proteção respiratória e ocular adequada são suficientes para mitigar o risco. Recomendamos a avalição pontual quando houver atividade em espaços confinados mediante procedimento de segurança especifico.

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semifacial com cartucho para gases e filtro 5N11 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida (EPI) - Luvas vaqueta cano longo (EPC)- Extintor pó quimico

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

MEDIDA CONTROLE ESPAÇO CONFINADO

EPC- Instalar exautores ;

Emissão da PET- Permissão de Entrada e Trabalho;

Realizar treianamentos para supervisor, vigia e trabalhador do operacional; ADM- Treinar equipe de emergância e salvamento;

ADM- Fazer medição de gases; ADM- Plano de resgate;

ADM- Plano de ação

ADM-

ADM-

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 500 | 50 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 50 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 05 - Administração de campo 01 Gestao 01- Engenharia planejamento de obra Engenheiro/ estagiário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  | Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada |  | Auxilia no planejamento, execução e acompanhamento dos projetos da obra, faz pedidos de materiais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Engenheiro |  | 214215 411005 Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO Estagiário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 11/07/2022 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora |  | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ADC 01 | Planejamento de obra | Trabalho em altura | Eventual | Liberação, verificação e recebimento dos serviços na periferia |  | fraturas, torções | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |
| ADC 02 | Planejamento de obra | Queda de materiais | Intermitente | Serviço excecutado em periferia |  | Cortes, fraturas, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |
| ADC 03 | Planejamento de obra | Postura inadequada | Habitual | Mobiliário inadequado |  | Lombalgia, LER | E | D | N | C | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | Tolerável |

| ADC 04 | Planejamento de obra | Ruido 65,1 dB(A) | Intermitente | Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro de obras | Comprometimen to e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida E SLQA

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 05 - Administração de campo 01 Gestao 02 - Segurança do trabalho Técnico de segurança do trabalho/ estagiário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada téc.seg. trabalho CBO 351605 |  | Entrega de EPI's, controle de estoque de EPI's, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PCMAT, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras) DMS (diálogo mensal de segurança); emissão CAT(comunicado acidente do trabalho), APR (análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura), check list dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ativ. detalhada estagiário CBO 411005 |  | Auxilia nas seguintes atividades: entrega de EPI com preenchimento na ficha de EPI, check list dos equipamentos estacionários, inspeção no canteiro e treinamentos admissionais e integração; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  | Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 11/07/2022 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ADC 05 | Segurança do trabalho | Trabalho em altura | Eventual | Liberação, verificação e recebimento dos serviços na periferia | fraturas, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |
| ADC 06 | Segurança do trabalho | Queda de materiais | Habitual | Serviço excecutado em periferia | Cortes, fraturas, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |
| ADC 07 | Segurança do trabalho | Postura Inadequada | Habitual | Mobiliário inadequado | Lombalgia, LER | E | D | N | C | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | Tolerável |
| ADC 08 | Segurança do trabalho | Ruído 65,1 dB(A) | Intermintente | Máquinas e Equipamentos em Funcionamento | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida E SLQA

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 05 - Administração de campo 01 - Gestão 03 - Execução de obra Mestre de obra/encarregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada Mestre de obra CBO 710205 |  | Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada enc. pedreiro CBO 710205 |  | Supervisão na execução dos serviços (alvenaria interna e externa, reboco interno e externo, contra piso, assentamento de piso cerâmico, azulejo, porcelanato e outros), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada enc. pintor CBO 720135 |  | Supervisão na execução dos serviços (pintura interna e externa) conforme projeto de arquitetura, levantamento de materiais de pintura para compras (pinceis, tintas, lixas), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada enc. Eletricista CBO 950105 |  | Supervisão na execução dos serviços (tubulação de laje, prumadas elétricas e telefônica, e outros) conforme projetos de instalações elétricas definitivas e instalações temporárias do canteiro, levantamento de materiais elétricos para compras (fios, tomadas, lâmpadas, soquetes, quadro elétrico, disjuntores e outros) conforme projeto, recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada enc. Encanador CBO 720145 |  | Supervisão na execução dos serviços (tubulações e prumadas de esgoto, água pluvial, água potável, incêndio), levantamento de materiais para compras (tubos de PVC e galvanizados, cola, solução limpadora, veda rosca, conexões), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  | Atividade acima de 2 m de altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 11/07/2022 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ADC 09 | Execução de obra | Trabalho em altura | Intermitente | Liberação, verificação e recebimento dos serviços na periferia | fraturas, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |
| ADC 10 | Execução de obra | Queda de materiais | Habitual | Serviço excecutado em periferia | Cortes, fraturas, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |

| ADC 11 | Execução de obra | Postura inadequada | Habitual | Mobiliário inadequado | Lombalgia, LER | E | D | N | C | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | Tolerável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC 12 | Execução de obra | Ruído (Aguad. Medição) | Intermitente | Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro de obras | Comprometi mento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida E SLQA

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 05 - Administração de campo 01 - Gestão 04 - Supervisão Rejunte/limpeza Encarregado Supervisiona equipe de rejunte e limpeza na aplicação de rejunte e limpeza dos apartamentos, faz recebimento do serviço e medição das farefas designadas para a equipe e fechamento de ponto. Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada CBO 710205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 11/07/2022 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fontes geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ADC 13 | Execução de obra | Piso escorregadio | Intermitente | Caminhar sobre piso molhado | Fratura, contusões e torções | A | D | N | P | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | Trivial |
| ADC 14 | Execução de obra | Queda de materiais | Habitual | Serviço excecutado em periferia | Cortes, fraturas, morte | A | D | N | P | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: SLQA, calçado antiderrapante

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |

| ETAPA |  | 05 - Administração de campo 02 - Administrativo 05 - Administração de campo Administrativo de obra/ aux. administrativo/ jovem aprendiz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada adm de obras CBO 411010 |  | Fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada aux. Adm CBO 414105 |  | Auxilia no fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada jovem aprendiz CBO 782125 |  | Auxilia nas seguintes atividades: Conferência e recebimento de materiais, fechamento de ponto, lançamentos de notas fiscais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  | Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 11/07/2022 | Data rev. 16/01/2025 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ADC 15 | Administração de campo | Queda de materiais | Intermitente | Serviço excecutado em periferia | Cortes, fraturas, morte | A | D | N | P | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |
| ADC 16 | Administração de campo | Movimento repetitivo; | Habitual | Manuseio computador; mobiliário | LER | E | D | N | P | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | Tolerável |
| ADC 17 | Administração de campo | Ruído 36 dB(A) | Intermitente | Máquinas e Equipamentos em Funcionamento | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Tolerável |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: SLQA

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

| ETAPA |  | 05 - Administração de campo 03 - Almoxarifado 06 - Almoxarifado Almoxarife/ servente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada almoxarife CBO 414105 |  | Recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade detalhada servente CBO 717020 |  | Auxilia no recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabalho em altura |  | Para essa atividade não tem trabalho em altura Vinícius Narciso Elisângela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | 11/07/2022 | Data rev. 16/01/2024 |  | Caracterização do Perigo |  |  |  |  | Avaliação do risco |  |  |  |  |  |  |  | Significancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidade Atribuida |  |  |  |  | Severidade Atribuida |  |  | GR | Classe do Risco |
| Cód. | Atividades | Perigo | Exposição | Fonte geradora | Lesão Doença Dano | Classe do Perigo | I | O | T | EP | PE | EC | CP | P | GV | EA | S |  |  |
| ADC 18 | Recebimento de materiais | Queda de materiais | Intermitente | Serviço excecutado em periferia | Cortes, fraturas, morte | A | D | N | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | Tolerável |
| ADC 19 | Recebimento de materiais | Esforço físico | Habitual | Armazenamento de materiais | Lombalgia | E | D | N | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | Tolerável |
| ADC 20 | Recebimento de materiais | Ruído (Aguardando avaliação) | Intermitente | Máquinas e Equipamentos em Funcionamento | Comprometimento e/ou perda auditiva | F | D | N | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Tolerável |
| ADC 21 | Recebimento de materiais | PNOS/PNOR 0,029 mg/m³ | Intermitente | Poeira suspensa no ar | Irritação no trato respiratório | Q | D | N | P | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Trivial |

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: SLQA

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

,

| Escore de risco (ER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Total | Escore Padrão | Escore Atual | Fator de risco |
| Processo X | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 |

| Meta | Fator de risco | 1 |
| --- | --- | --- |
| Situação | 0 |  |
| Interpretação | Risco controlado |  |

Matriz gerencial CMO – VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

|  | DIMENSÃO DE GERENCIAMENTO E DIMENSÃO DE EXECUÇÃO |  |
| --- | --- | --- |

| DIMENSÃO DE GERECIAMENTO |  |  | DIMENSÃO DE EXECUÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA | ETAPA | PROCESSO | SUBPROCESSO | ATIVIDADES | TAREFA | CARGO |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Instalação do canteiro | Instalação área de vivência | Não Aplica | Instalação de contêiner | Instalar contêineres através de guindaste | Servente |

| DIMENSÃO DE GERECIAMENTO |  |  | DIMENSÃO DE EXECUÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA | ETAPA | PROCESSO | SUBPROCESSO | ATIVIDADES | TAREFA | CARGO |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Fundação | Limpeza do terreno | Não aplica | Operação da retroescavadeira | Remoção de vegetal | Op. Retroescavadeira |
|  |  | Terraplanagem | Escavação | Escavadeira hidraúlica | Remoção terra(baixar nivel do solo) | Op. Escavadeira |
|  |  | Terraplanagem | Escavação | Operação caminhão caçamba | Remoção terra(transporte) | Motorista |
|  |  | Locação de obra | Não aplica | Gabaritar obra | Marcar eixos X e Y | Mestre de obra; Carpinteiro |
|  |  | Estaca hélice | Escavação | Operação da perfuratriz | Pefuração do solo ; Aplicação do concreto. | Op. perfuratriz; Servente. |
|  |  | Execução de blocos | Concretagem | Blocos de fundação | Fôrma de compensado; Concretar blocos. | Carpinteiro; meio oficial de carpinteiro; armador; meio of. De armador; pedreiro; meio of. De pedreiro Serventes. |

| DIMENSÃO DE GERECIAMENTO |  |  | DIMENSÃO DE EXECUÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA | ETAPA | PROCESSO | SUBPROCESSO | ATIVIDADES | TAREFA | CARGO |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Estrutura | Estrutura de concreto armado | fôrma | Excecução de pilar e laje | Montagem escoramento metálico; Fôrma de Compensado; Montagem malha de aço(negativo e positivo); instalação tubulação elétrico- telefônico; Marcação de pasagens hidro-sanitárias; Concretar laje. | Carpinteiro; meio of. De carpinteiro; Armador; meio of. De armador; Encanador; meio of. De encandor; Eletricista; meio of. De eletricista; Servente |
|  |  | Concretagem | Não aplica | Concretagem de pilar | Concreto lançando através da bomba de concreto; | Pedreiro, meio of. De pedreiro; servente |
|  |  | Concretagem | Não aplica | Concretagem de laje | Concreto lançando através da bomba de concreto; |  |
|  |  | Preparação argamassa | Não aplica | Operação betoneira | opera betoneira; prepara argamassa | Op. Betoneira |
|  |  | Elevador cremalheira | Não aplica | Montagem, manutenção e desmontagem | Instalação dos modulos e cabine do elevador | Eletricista industrial; Mecânico de manutenção; Eletricista |
|  |  | Elevador cremalheira | Não aplica | Operação elevador cremalheira | Transporte de materiais | Op. Guincho |
|  |  | Grua de pequeno porte | Não aplica | Montagem, manutenção e desmontagem | Instalação dos modulos e da lança da grua de pequeno porte | Eletricista industrial; Mecânico de manutenção; Eletricista |
|  |  | Grua de pequeno porte | Não aplica | Operação grua de pequeno porte | Içamento de materiais | Op. De guincho |
|  |  | Grua de pequeno porte | Não aplica | Içamento | Sinalização e orientação | Sinaleiro servente |
|  |  | Chapisco | Não aplica | Chapisco a rolo | Aplicar argamassa de chapisco na estrura de concreto | Servente |
|  |  | Alvenaria | Não aplica | Alvenaria interna e externa; marcação de alvanaria(talista) | Assentamento tijolos; Fixar ferros tipo cabelos no pilares | Pedreiro; Servente |
|  |  | Guarda corpo | Não aplica | Instalação guarda corpo metálico | Fixar grade metalica sacada | Servente |
|  |  | Prumada Eletrica | Não aplica | Inst. Elétrico-telefônicas | Instalar eletrodutos; assentar quadros de distribuição | Eletricista; meio of. De eletricista Servente |
|  |  | Tubulação de parede e teto | Rede (esgoto, água pluvial, água fria) | Inst. Hidro-sanitárias | Instalar tubulação de PVC | Encanador; meio of. De encandor; Servente |
|  |  | Solda | Não aplica | Solda | Solda eletrodo peças elevadores e proteções provisórias | Serralheiro; meio of. De serralheiro |
|  |  | Limpeza | Não aplica | Limpeza área vivência | Limpar banheiros; refeitório | Servente |
|  |  | Serviço garais | Não aplica | Serviço gerais | Transporte manual de materiais; varrição de laje; cava manual valas | Servente |
|  |  | Pintura | Não aplica | Pintura | Pintara peças elevador; proteções coletiva | Pintor; meio of. De pintor; Servente |

| DIMENSÃO DE GERECIAMENTO |  |  | DIMENSÃO DE EXECUÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA | ETAPA | PROCESSO | SUBPROCESSO | ATIVIDADES | TAREFA | CARGO |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Acabamento | Reboco | Não aplica | Reboco interno | Chapar argamassa na alvenaria; Sarrafear com régua metálica; Feltrar com espuma | Pedreiro; meio of. Pedreiro; Servente |
|  |  |  |  | Reboco externo | Chapiscar argamassa na alvenaria; Chapar argamassa com colher de pedreiro e sarrafear com régua metálica | Pedreiro; meio of. Pedreiro; Servente |
|  |  | Contrapiso | Não aplica | Contrapiso; marcação piso(talisca) | Aplicar argamassa tipo farofa; Compactar; Sarrafear e desempenar | Pedreiro; meio of. De pedreiro; Servente |
|  |  | Impermeabilização | Não aplica | Impermeabilização cristalizante | Aplicar impermeabilizante em toda extensão do banheiro, sacada e laje técnica | Servente |
|  |  | Gás | Não aplica | Instalação tubulação de gás | Istalação tubos de alumínio no piso | Mecânico industrial; Aux. Mec. Industrial |
|  |  | Gesso | Não aplica | Gesso Corrido | Aplicar gesso no teto com desempenadeira | Gesseiro; meio of. De gesseiro |
|  |  | Forro | Não aplica | Gesso em placa | Fixar pinos no teto; Montar placas de gesso | Gesseiro; meio of. De gesseiro |
|  |  | Pintura | Não aplica | Pintura Interna | Lixar parede; Aplicar massa PVA | Pintor; meio of. De pintor |
|  |  |  |  | Pintura Externa | Aplicar tinta (textura) com rolo | Pintor; meio of. De pintor |
|  |  | Rede frigorígena | Ar condicionado | Instalação rede frigorígena | Instalação tubos de cobre, tubos isolantes e cabo PP no teto |  |
|  |  | Revestimento | Não aplica | Assentamento de cerâmica(piso e parede) | Aplicar argamassa; Assentar cerâmica | Pedreiro; meio of. De pedreiro; Servente |
|  |  |  |  | Rejunte | Aplicar rejunte no piso cerâmico | Servente |
|  |  | Bancadas | Não aplica | Assentamento de bancadas | Chumbar na parede suporte metálico; Fixar bancada no suporte | Pedreiro; meio of. De pedreiro; Servente |
|  |  | Portas | Não aplica | Instalação de portas | Fixar portas | marceneiro |
|  |  | Limpeza | Não aplica | Limpeza grossa e fina | Limpar apartamentos | Servente |
|  |  | Impermeabilização | Não aplica | Impermeabilização manta | Aplicar manta asfáltica |  |

| DIMENSÃO DE GERECIAMENTO |  |  | DIMENSÃO DE EXECUÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA | ETAPA | PROCESSO | SUBPROCESSO | ATIVIDADES | TAREFA | CARGO |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | Administração de campo | Gestão | Engenharia | Gerenciamento de obra | Gerencia projetos; Acompanha processo construtivo | Gerente |
|  |  | Gestão | Engenharia | Planejamento de obra | Planejamento; acompanhamento do processo construtivo | Engenheiro civil; Estagiário |
|  |  | Gestão | Engenharia | Execução de obra | Acompanha frentes de serviços; recebimento de serviços | Mestre de obras |
|  |  | Gestão | Segurança do trabalho | Prevenção doença e acidente trabalho | Treinamentos; acompanhamento frentes de serviços; liberação de tarefas; inspenção canteiro de obra | Técnico segurança do trabalho; estagiário |
|  |  | Gestão | Segurança do trabalho | Prevenção doença e acidente trabalho | Treinamento equipe segurança; Elaboração e acompanhamento PGR | Coord. Segurança do trabalho |
|  |  | Gestão | Execução de obra | Execução de obra | Orienta operários; recebe farefas; acompanha execução serviços | Encarregado (pintor, pedreiro, eletricista, encanador, servente) |
|  |  | Administrativo | Não aplica | Administrativo | Recebimento e lançamento de notas fiscais; pedido de materiais | Administrativo de obras; aux, administrativo; jovem aprendiz |
|  |  | Almoxarifado | Não aplica | Recebimento de materiais | Controle de entrada e saídas de materiais | Almoxarife; jovem aprendiz; servente |

| PROGRAMA DE TREINAMENTOS E PALESTRAS ITEM REFERENTE AO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de Treinamento | Necessidade | Período | Carga Horária | Participantes | Quando |
| 1 | Treinamento admissional para recém-admitidos e treinamento de integração para os transferidos de uma obra para outra. | Tomar conhecimento das Normas da Empresa e conhecer o ambiente de trabalho. | Na admissão e transferência de qualquer trabalhador | 6h para treinamento admissional e 1 h treinamento integração | Todos os Trabalhadores | Mar/23 á mai25 |
| 2 | Treinamento Específico para manuseio de equipamento eletro portáteis | Garantir que os trabalhadores que operem e manuseie equipamentos a forma correta de operação e os riscos envolvidos. | Antes do trabalhador iniciar atividades com manuseio equipamentos eletropoertáteis | Mínimo 2h | Trabalhadores que irão operar equipamentos | Abr/23 á Junh/25 |
| 3 | Proteção Respiratória | Treinar os colaboradores sobre a utilização dos respiradores e sua importância | Naadmissão de qualquer trabalhador que necessite utilizar respiradores. | Mínimo 1h | Trabalhadores que irão utilizar respiradores. | Abr/23 á mai/25 |
| 4 | Treinamentos sobre uso correto EPI | Definir a todos os EPI’s de uso obrigatório nos respectivos locais de trabalho e atividades | Na admissão de qualquer trabalhador | Mínimo 1h | Todos os Trabalhadores | Abr/23 á mai/25 |
| 5 | Ordem de Serviço | Informar os trabalhadores dos riscos de sua atividade, recomendações de segurança e regras gerais da empresa. | Na admissão de qualquer trabalhador | A critério do empregador | Todos os Trabalhadores | Abr/23 á mai/25 |
| 6 | Treinamentos específicos para implantação da APR (Análise Preliminar de Riscos) | Aplicar aanálise preliminar de riscos antes de iniciar aatividade. | A cada frente de serviço da obra | A critério do empregador | Todos os trabalhadores | Junh/23 á Junh/25 |
| 7 | NR – 10 | Capacitar os trabalhadores envolvidos nas atividades com instalações elétricas | Antes de iniciar o serviço e reciclagem mínimo a cada 2 anos | 40 h Básico | Todos os profissionais que tenham interação com o sistema elétrico | Antes de iniciar o serviço e atualização mínimo a cada 2 anos |
| 8 | Trabalho em Altura | Capacitar os trabalhadores que tenham atividades acima de 2,00 m com risco de queda | Antes deiniciar o serviço e reciclagem mínimo a cada 2 anos | Mínimo 8 h | Todos os profissionais que executem trabalho em altura | Junh/23 á abr/25 |

|  | Tipo de palestras | Necessidade | Período | Carga Horária | Participantes | Quando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Segurança no Manuseio de Produtos Químicos | Fornecer esclarecimentos aos trabalhadores sobre a forma correta de manusear produtos químicos e FISPQ. | Pelo menos uma vez ao ano | Minimo 1 h | Todos os Trabalhadores que manipulam produtos químicos | Abril/25 |
| 02 | Campanha janeiro branco | Concientizar os trabalhadores na prevenção saúde mental | - | 1 h | Todos os Trabalhadores | janeiro/2025 |
| 03 | Campanha março azul marinho | Concientizar os trabalhadores na prevenção câncer colorretal | - | 1 h | Todos os Trabalhadores | Março/2025 |
| 04 | Campanha Setembro Amarelo | Concientizar os trabalhadores na prevenção suicidio. | - | 1 h | Todos os Trabalhadores | Set/2024 |
| 05 | Riscos de acidente na fase de acabamento | Informar sobre os riscos encontrados na fase de acabamento de obra e as medidas de proteção necessária. | - | 1h | Todos os Trabalhadores | Mar/25 |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

003 - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

- Estrutura de concreto armado Fôrma

- - Excecução fôrma de pilar e laje

Estrutura de concreto armado/ meio of. De carpinteiro/ carpinteiro/Servente

Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.

Atividades acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

003 - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa armador

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

- Estrutura de concreto armado Fôrma

02- Excecução de viga, pilar e laje

Estrutura de concreto armado/ meio of. De armador/ armador/Servente

Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte

Atividades acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

003 - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

TAREFA

Trabalho em altura

Responsável

Avaliadores

- Concretagem NA

- Concretagem de pilar

Pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente.

Lança o concreto na fôrma em seguida vibra o concreto com uso do vibrador de imersão para uniformizar o concreto

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

- - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

TAREFA

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

- Concretagem NA

- Concretagem laje

Concretagem de laje/ pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente.

Concreto lançado na laje com uso da bomba de concreto distribui o concreto com uso de enxada, vibrando e sarrafeando o concreto com uso da régua vibratória e o vibrador de imersão.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

- - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

03 - Preparação argamassa NA

- Operacão betoneira

Preparação argamassa/ op.betoneira/servente

Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxilio de um carrinho de mão.

Para essa atividade não tem trabalho em altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Fazer medição de vibração | Otto Consultoria |  | mar/24 | Realizado |

Legenda

003 - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

TAREFA

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

04 - Elevador cremalheira NA

09- Operação elevador cremalheira

Elevador cremalheira/ op. Guincho

Opera elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.

Para essa atividade não tem trabalho em altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

003 - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

TAREFA

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

06 - Chapisco NA

- Chapisco a rolo Chapisco/ servente

Aplica a argamassa manuseando o rolo com o movimento de cima para baixo.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

003 - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

07 - Alvenaria NA

- Alvenaria interna e externa

Alvenaria/ meio of. De pedreiro/ pedreiro/Servente

Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

Legenda

003 - Estrutura

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

13 - Serviço gerais NA

21- Serciço gerais Serviço gerais/ servente

Faz carga, descarga, cava valas com Auxilia de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas.

Concreta laje com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

01 - Reboco NA

01- Reboco interno

Reboco interno/meio of. De pedreiro/ pedreiro/Servente

Chapar e sarrafear a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, retirar o excesso de argamassa do piso, desempenar, dar acabamento com desempenadeira, feltrar com espuma nos locais onde não for ser usado revestimento cerâmico. Uso de ferramentas: colher de pedreiro, régua

Atividades acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

02 - Reboco NA

03 e 5- Reboco externo

Reboco externo/ meio of. De pedreiro/ pedreiro/Servente

Chapiscar e acunhar, aplicar tela nos encontros da alvenaria com a estrutura, aplicar tela horizontal na parte superior da viga, descer os arames das extremidades dos panos e taliscar, chapar e sarrafear a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, desempenar, fazer friso em todo pavimento no alinhamento do acunhamento. Uso de ferramentas: Régua, colher de pedreiro, prumo, lixadeira, andaime suspeso.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

03 - Contrapiso NA

07 e 8- Contrapiso

Contrapiso/pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente

Lavar o local com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa; Taliscar obedecendo os níveis pré-definidos no projeto de arquitetura; Usar no taliscamento o mesmo traço do contrapiso e pedaços de tijolo ou cerâmica; Realizar a ponte de aderência entre a laje e a argamassa aplicada, umidecendo o local com cimento e água; Aplicar a argamassa seguindo as taliscas; Compactar, sarrafear e desempenar. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, régua, jato de alta pressão.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

06 - Gesso NA

11 e 12- Gesso corrido

Gesso corrido/ meio of. De gesseiro/ gesseiro

Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta); aplicar o gesso no teto com a desempenadeira.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

08 - Pintura NA

15 e 16- Pintura interna

Pintura interna/ meio of. De pintor/ pintor

Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d’água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d’água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira eletrica.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

09 - Pintura Textura

17 e 18- Pintura externa

Pintura externa/ meio de pintor/ Pintor

Prepara a tinta (textura) (misturando a tinta com água) sela o reboco; limpar e calafetar buracos existentes no reboco; selar os calafetes, aplicar a tinta base d’água na fachada (reboco) com auxílio do rolo fixado em um varal fazendo movimento no sentido vertical. Uso de ferramentas: rolo para pintura, espátula, andaime suspenso.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

11 - Revestimento NA

20 e 21- Assentamento de cerâmica Revestimento/meio of. De pedreiro/ pedreiro

Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica e bancadas de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso.

Atividade acima de 2 m de altura Antônio Fernando

Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

|  | PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01 | CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02 |
| --- | --- | --- |

| ONDE? | O QUE? |  | QUEM? | COMO? | QUANDO? | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA | M | Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral | SESI | 2 x por semana | jul/23 | Realizado |

Legenda

04 - Acabamento

ETAPA

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADES

SETOR/FUNÇÃO

Tarefa

Trabalho em altura

Responsável

Avaliador

12 - Rejunte NA

22 - Rejunte/ Limpeza grossa e fina Rejunte/ limpeza grossa e fina/ servente

Aplicação do rejunte no piso cerâmico com auxilio de uma espátula e filtro (espuma), Limpa o

apartamento utilizando detergente, creox, thinner, sapólio. Atividade acima de 2 m de altura

Antônio Fernando Elisângela

| M | Item Mandatório |
| --- | --- |
| D | Item Desejável |

ANEXOS

| Elisângela F |  |
| --- | --- |
| Marco M |  |

Data e horários em GMT -03:00 Brasília Última atualização em 15 fev 2023 às 14:11:54

Identificação: #fa184c84f38bb601e07be21c73d493bfe2e25933aace02766

## Página de assinaturas

Elisângela F		Marco M

### Elisângela Faria	Marco Moreira

016.078.671-17	032.670.771-92

Signatário	Signatário

HISTÓRICO

15 fev 2023

14:01:16

15 fev 2023

14:01:19

15 fev 2023

14:01:24

15 fev 2023

14:08:31

15 fev 2023

14:11:54

Elisângela Alves Faria criou este documento. (E-mail: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17)

Elisângela Alves Faria (E-mail: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) visualizou este documento por meio do IP 164.163.34.129 localizado em Goiânia - Goias - Brazil.

Elisângela Alves Faria (E-mail: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) assinou este documento por meio do IP 164.163.34.129 localizado em Goiânia - Goias - Brazil.

Marco Aurélio Moreira	(E-mail: marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br, CPF: 032.670.771-92) visualizou este documento por meio do IP 45.65.222.85 localizado em Goiânia - Goias - Brazil.

Marco Aurélio Moreira	(E-mail: marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br, CPF: 032.670.771-92) assinou este documento por meio do IP 45.65.222.85 localizado em Goiânia - Goias - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  EF

Hash SHA256 do PDF original #37c94ef864433df993a0a03447e3a75c58e00c8b5521418323c697adbfe9c2db https://valida.ae/fa184c84f38bb601e07be21c73d493bfe2e25933aace02766

Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo Última atualização em 28 jan 2025 às 10:11

Identificador: f2e2d60ec671f505891ee63b4a3fec6489f70f649851538a6

## Página de assinaturas

Elisângela F			Joyce N

### Elisângela Faria	Joyce Nunes

016.078.671-17	703.158.451-55

Signatário	Reconhecer

Vinícius N

### Vinícius Narciso

007.441.521-27

Signatário

HISTÓRICO

27 jan 2025

15:08:20

27 jan 2025

15:08:21

27 jan 2025

15:08:23

28 jan 2025

10:10:42

28 jan 2025

10:11:18

27 jan 2025

15:14:55

27 jan 2025

16:10:33

Elisângela Alves Faria criou este documento. ( Email: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17 )

Elisângela Alves Faria (Email: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) visualizou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

Elisângela Alves Faria (Email: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) assinou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

Vinícius Andrade Narciso (Email: vinicius.andrade@cmoconstrutora.com.br, CPF: 007.441.521-27)

visualizou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

Vinícius Andrade Narciso (Email: vinicius.andrade@cmoconstrutora.com.br, CPF: 007.441.521-27) assinou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

Joyce Caroline Dos Santos Nunes (Email: joyce.caroline@cmoconstrutora.com.br, CPF: 703.158.451-55)

visualizou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

Joyce Caroline Dos Santos Nunes (Email: joyce.caroline@cmoconstrutora.com.br, CPF: 703.158.451-55)

reconheceu este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original a85c67bd71af722a509f35fd002ca2c41ac984390d7df1285db9ca1e636a5116 https://valida.ae/f2e2d60ec671f505891ee63b4a3fec6489f70f649851538a6